D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

# Technická zpráva

a.1) Účel objektu, funkční náplň

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o mimořádně hodnotné území s výskytem a rozmnožováním množství zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, z mnoha hledisek jde o území mezinárodního významu. Rybníky jsou z technického hlediska dlouhodobě v zanedbaném až havarijním stavu, špatný technický stav vodních děl ohrožuje předměty ochrany, erodované hráze nechrání rybníky ani před běžnými přirozenými povrchovými rozlivy Odry, při nichž pak dochází k dalšímu poškozování hrází i předmětů ochrany – především ornitofauny. Rybníky jsou zazemněné a již nevyhovují předmětům ochrany. Hráze jsou zanedbané, netěsné, místně propadlé, poškozené vývraty vzrostlé vegetace a erozí. Z důvodu nedostatečné šíře hrází není možný příjezd potřebné techniky a není možné provádět nezbytně nutné havarijní opravy.

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o mimořádně hodnotné území s výskytem a rozmnožováním mnoha zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně předmětů ochrany v rámci soustavy NATURA 2000. Předmětem ochrany jsou společenstva vodních rostlin a živočichů, jejichž výčet je proveden v žádosti o povolení ze zákona č. 114/1992 Sb. za účelem realizace záměru „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“.

Předmětem ochrany v rezervaci Bažantula je přírodě blízký a druhově bohatý rybniční systém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných rostlin a živočichů. S ohledem na předměty ochrany je potřebná také úprava litorální zóny PR. Litorální porosty jsou plošně dostatečné avšak přestárlé a jejich ostrůvkovité uspořádání nevyhovuje náročnějším druhům ptáků.

a.2) Kapacitní údaje

a.2.1. Rybník Malý Okluk

Parametry rybníku:

- celková plocha: 				58.584 m2

- plocha hladiny při Hmax:			58.000 m2

- kóta hladiny při Hmax:			228,20 m n.m. - (výškový systém B. p.v.)

- plocha hladiny při Hmin:			0,00 m2 – rybník je možno vypouštět

a úplně odvodnit

- hloubka vody: 				0,00 – 1,55m

- pohyb hladiny:				je určen dle manipulačního řádu, od kóty 							226,65 m n.m. po 228,20 m n.m.

- objem vody: 				0,00 až 34.496,00 m3

Parametry manipulačních objektů:

Nápustný objekt (Velký Bědný – Malý Okluk) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,35 m

- světlá výška vtoku				1,94 m

- max. hrazená výška			1,56 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,85 m n.m.

- kóta koruny požeráku			229,08 m n.m.

- kóta prahu vtoku				227,14 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				227,36 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           228,74 m n.m.

- Hmax						228,74 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Výpustný objekt (Malý Okluk – Velký Okluk) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,55 m

- světlá výška vtoku				2,00 m

- max. hrazená výška			1,55 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,54 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,65 m n.m.

- kóta prahu vtoku				226,65 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				226,89 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           228,20 m n.m.

- Hmax						228,20 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

a.2.2. Rybník Velký Okluk

Parametry rybníku:

- celková plocha: 				108.731 m2

- plocha hladiny při Hmax:			108.000 m2

- kóta hladiny při Hmax:			227,75 m n.m. - (výškový systém B. p.v.)

- plocha hladiny při Hmin:			0,00 m2 – rybník je možno vypouštět

a úplně odvodnit

- hloubka vody: 				0,00 – 1,53m

- pohyb hladiny:				je určen dle manipulačního řádu, od kóty 							226,22 m n.m. po 227,75 m n.m.

- objem vody: 				0,00 až 74.373,00 m3

Parametry manipulačních objektů:

Nápustný objekt (příkopa Jezerní – Velký Okluk) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				1,00 m

- světlá výška vtoku				1,80 m

- max. hrazená výška			1,20 m (1,40 m)

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,22 m n.m.

- kóta koruny požeráku			229,30 m n.m.

- kóta prahu vtoku				227,50 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				227,67 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,75 m n.m.

- Hmax						227,75 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Nápustný objekt (Malý Okluk – Velký Okluk) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,55 m

- světlá výška vtoku				2,00 m

- max. hrazená výška			1,55 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,54 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,65 m n.m.

- kóta prahu vtoku				226,65 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				226,89 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           228,20 m n.m.

- Hmax						228,20 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Výpustný objekt (Velký Okluk – Bažantula) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,60 m

- světlá výška vtoku				1,98 m

- max. hrazená výška			1,53 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,27 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,20 m n.m.

- kóta prahu vtoku				226,22 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				226,20 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,75 m n.m.

- Hmax						227,75 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

a.2.3. Rybník Bažantula

Parametry rybníku:

- celková plocha: 				140.998 m2

- plocha hladiny při Hmax:			140.000 m2

- kóta hladiny při Hmax:			227,23 m n.m. - (výškový systém B. p.v.)

- plocha hladiny při Hmin:			0,00 m2 – rybník je možno vypouštět

a úplně odvodnit

- hloubka vody: 				0,00 – 1,67m

- pohyb hladiny:				je určen dle manipulačního řádu, od kóty 							225,56 m n.m. po 227,23 m n.m.

- objem vody: 				0,00 až 98.138,00 m3

Parametry manipulačních objektů:

Nápustný objekt (Mlýnská příkopa – Bažantula) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,45 m

- světlá výška vtoku				1,90 m

- max. hrazená výška			1,70 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,26 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,90 m n.m.

- kóta prahu vtoku				227,00 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				227,40 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,23 m n.m.

- Hmax						227,23 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Nápustný objekt (Velký Okluk – Bažantula) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,60 m

- světlá výška vtoku				1,98 m

- max. hrazená výška			1,53 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,27 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,20 m n.m.

- kóta prahu vtoku				226,22 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				226,20 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,75 m n.m.

- Hmax						227,75 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Výpustný objekt (Bažantula - Kozák) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,65 m

- světlá výška vtoku				2,50 m

- max. hrazená výška			1,67 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,40 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,06 m n.m.

- kóta prahu vtoku				225,56 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				225,62 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,23 m n.m.

- Hmax						227,23 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

a.2.4. Rybník Kozák

Parametry rybníku:

- celková plocha: 				29.663 m2

- plocha hladiny při Hmax:			29.000 m2

- kóta hladiny při Hmax:			227,02 m n.m. - (výškový systém B. p.v.)

- plocha hladiny při Hmin:			0,00 m2 – rybník je možno vypouštět

a úplně odvodnit

- hloubka vody: 				0,00 – 1,81m

- pohyb hladiny:				je určen dle manipulačního řádu, od kóty 							225,21 m n.m. po 227,02 m n.m.

- objem vody: 				0,00 až 19.569,00 m3

Nápustný objekt (Bažantula - Kozák) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,65 m

- světlá výška vtoku				2,50 m

- max. hrazená výška			1,67 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,40 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,06 m n.m.

- kóta prahu vtoku				225,56 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				225,62 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,23 m n.m.

- Hmax						227,23 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Výpustný objekt (rybník Kozák) - základní technické údaje:

- vtoková část				betonový šachtový požerák s drážkami

pro hrazení

- hrazená šířka				0,60 m

- světlá výška vtoku				3,69 m

- max. hrazená výška			3,34 m

- typ uzávěru					dřevěná hradidla

- max. přepadová výška			0,20m

- kóta koruny hráze u požeráku		228,70 m n.m.

- kóta koruny požeráku			228,80 m n.m.

- kóta prahu vtoku				225,21 m n.m.

- kóta horní hrany odpadního potrubí

při patě hráze				225,61 m n.m.

- Hmin						    0,00 m n.m.

- Hprov				 	           227,02 m n.m.

- Hmax						227,02 m.n.m.

- Bezpečnostní přeliv			rybník nemá bezpečnostní přeliv

Požerák tohoto rybníku bude nahrazen novým prefabrikovaným – kompletní D+M.

a.3) Architektonické, materiálové a dispoziční řešení

Jedná se o provedení udržovacích a opravných prací na rybnících a jejich některých manipulačních částí v přírodní rezervaci Bažantula. Rybniční kotlina bude v rybníku Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantula a Kozák upravena – budou odstraněny dnové sedimenty - v půdorysném rozměru popsaném v grafické příloze tak, aby bylo možno tento materiál použít na opravu hrází. Vytěžený sediment s organickou hmotou bude odvezen na zemědělské pozemky užívané společností AGRO Jesenicko a částečně na pozemky pana Mgr. Jiřího Svobody a částečně budou tyto materiály uloženy v objemu do 400m3 v rybníku Velký Okluk pouze za předpokladu, že nebude možné sediment s obsahem orobince uložit na ostatních odsouhlasených místech (pozemky AGRO Jesenicko, Obec Bravantice, pozemky Mgr. Jiřího Svobody) a také k vyrovnání terénu v lokalitě Dvořisko po provedení vykácení náletových stromů a keřů a pro vyrovnání terénu z důvodu jeho nerovnosti pro nutné provedení udržovacích prací po odstranění dočasných mezideponií stavebních materiálů a umístěné stavební techniky. Tato vrstva bude následně překryta vrstvou čistého dnového sedimentu a bude opatřena osetím luční travní směsí. Bude se jednat o luční směs s využitím travin české provenience (s ohledem na stanovištní podmínky).

Vytlačený čistý sediment bude odvezen na pozemky Mgr. Jiřího Svobody a pozemky v majetku obce Bravantice, kde budou uloženy na zemědělské půdě.

Veškeré sedimenty uložené na zemědělskou půdu – s organickým materiálem, ale i bez něj - budou uloženy v mocnosti do 100mm na původní pláň pozemků, které před ukládáním sedimentů budou opatřeny vrstvou mletého vápence v objemu 3,5 t/ha a následně bude ihned provedeno diskování a orba. V případě pozemků s trvalým travním porostem bude provedena obnova TTP výsevem luční směsí. Sediment bude před vlastním přesunem odvodněn v rybničních kotlinách. Část bude přihrnuta ke stávajícím dělícím hrázím rybníků a vhodná část bude použita na násypy zhutněné zemních hrází a vytvoření respektive k doplnění litorálního pásma rybníků.

Určité hráze rybníků pak budou opevněny záhozem z LK a patkou z LK s vyplněním meziprostoru a koruny hrází materiálem, který bude deponován na pozemku č. parc.: 2181/28 na mezideponii, která bude patrně přesahovat délku dočasného uložení déle než 12 měsíců – vyřizování dočasného odnětí ze ZPF a probíhající pedologický průzkum na základě požadavků KÚ MSK. Opevnění z LK jednotlivých hrází je jasně a zřetelně patrno z výkresové části předložené PD. Rozsah opevnění z LK byl určen zástupci investora již v předchozích stupních PD. Jedná se o pracovní příčné řezy a o vzorové příčné řezy. Místa, kde je absence materiálu používaného pro homogenní hráze, bude do těchto míst použita zemina z akce Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří (deponie na pozemku č. parc.: 2181/28). Ostatní materiál pro doplnění konstrukce hrází bude získán při odstranění dnových sedimentů z rybníků po jejich úplném odvodnění. Jedná se o vhodný materiál pro provedení násypů homogenních hrází. Ohrázování rybníka bude zřízeno za účelem pojezdu v rámci další prováděné údržby - náletové dřeviny zde se vyskytující budou vykáceny. Rozsah provedení opevnění ze záhozu z LK je navrženo pouze v těch místech, kde bylo jejich použití vyhodnoceno projektantem jako nezbytné. Ostatní hráze nebudou opatřeny patkou ani záhozem z LK. Ostatní konstrukce zemních násypů jsou bez tohoto opevněníDále se jedná o opravu manipulačních objektů na nátoku do rybniční soustavy Bažantula a také o vypouštěcí objekt z této soustavy rybníků. Jedná se o opravu hradícího zařízení a stavících mechanizmů - dlužových rámů a dluží a dále o nadbetonování těchto objektů a nebo jejich úplné výměně (požerák v rybníku Kozák).

Jedná se také o opravu povrchů příjezdových komunikací na projektem navrženou a investorem odsouhlasenou určitou úroveň za účelem zabránění přelití povodňové vlny z řeky Odry do přírodní rezervace Bažantula – výška koruny opravených hrází byla odsouhlasena po konzultaci na Správě CHKO Poodří se zástupci investora jako dostatečná a pro účely daného zájmu jako maximální a to na kótě patrné z grafické přílohy PD.

Součástí stavebních prací bude také odtěžení části ostrovů v rybnících Malý Okluk a Bažantula. Niveleta ostrovů bude snížena maximálně na úroveň průměrné nivelety hladiny v daném rybníce + 400mm. Současně bude upraveno vysvahování břehů zbylé části ostrova za účelem dostupnosti vodního ptactva a obojživelníků. Na ostrově v rybníce Bažantula bude provedena montáž haťových rohoží cca na 1/5 obvodu ostrova za účelem zabránění rozplavování vysvahování ostrova v této části. Při odtěžování dnových sedimentů budou také zřízena litorální pásma v rybníce Malý Okluk, Velký Okluk a Bažantula. Tyto dnové sedimenty budou částečně přesunuty k břehům rybníka, aby hloubka vody v této části dosahovala maximálně 300 – 600mm. Tyto sedimenty budou vysvahovány směrem do rybniční kotliny tak, aby jejich sklon byl 1:6 až 1:10 a aby hranice litorálního pásma byly zřízeny nebo obnoveny dle požadavků zástupce AOPK ČR, RP SCHKO Poodří – sklon bude tudíž v každém místě LP  proměnlivý. Rozsah litorálního pásma bude upřesněn zástupci investora.

Součástí stavby je také kácení náletových keřů a stromů v lokalitě rybniční soustavy a také v lokalitě Dvořisko. Zhotovitel provede jejich pokácení  v souladu s výčtem kácení uvedeným v PD včetně veškeré manipulace s touto dřevní hmotou. V daném případě je třeba brát zřetel na složitější manipulaci s dřevní hmotou především při její kompletní manipulaci v rybniční soustavě – jedná se o kácení, které bude probíhat ve stísněných podmínkách v omezeném prostoru pro pohyb techniky. Veškeré práce s tímto spojené je třeba, aby uchazeč ohodnotil o tyto skutečnosti v nabídkovém rozpočtu stavby. Jedná se o stromy a keře, které budou vykáceny za účelem provedení udržovacích prací a také stromů a keřů, které budou odstraněny z důvodu zajištění potřebných ploch pro dočasné deponování stavebních materiálů. Veškerá dřevní hmota tedy kmeny a větve budou převezeny na mezideponii vybraným dodavatelem stavebních prací, kde budou dočasně uloženy. Tyto stromy a dřevní hmota budou na dočasné deponii investorem nabídnuty k prodeji a postupně odvezeny vybraným kupcem. Zhotovitel stavby toto respektuje a zajistí součinnost při kácení s investorem a kupcem. Pozemky určené k mezideponii dřevní hmoty jsou na parcele č.:  2188/1, 2187 a 2189 – pozemky v lokalitě Dvořisko. Odvoz dřevní hmoty bude proveden co nejdříve – ihned po dočasném uložení.

Zbytky těžební činnosti (veškeré křoviny a větve o průměru menším jak 70mm) budou zhotovitelem stavby odvezeny na deponie (na místech vhodných pro manipulaci se dřevní hmotou) a následně zlikvidovány (např. štěpkováním) a odvezeny z lokality v souladu s platnou legislativou.

Před provedením odstraňování dnových sedimentů bude provedeno odstranění orobinců z míst určených pro odtěžování dnových sedimentů. Tyto orobince včetně travního porostu získaného z jednotlivých hrází v místech, kde se budou vyskytovat, budou pokoseny, naloženy na dopravní prostředky a odvezeny k likvidaci či dalšímu zpracování (např. na biopelety). Celková vlhkost materiálu musí být do 15% objemu bez příměsí kamení, hlíny a jiných materiálů. V případě, že bude vlhkost do stanoveného limitu naměřena přímo po pokosení, budou tyto porosty naloženy na dopravní prostředky a odvezeny ihned ke zpracování. V případě, že tyto porosty budou pokoseny v době, kdy jejich vlhkost bude vyšší, než je stanovená, budou převezeny na místa dočasných deponií, kde budou vysušeny, rozprostřeny do posádů velikostí odpovídajících potřebám balíkování, následně balíkovány a pak naloženy na dopravní prostředky a odvezeny do místa zpracování.

- Určité hráze rybníka – hráz H1, část hráze H5-1 a část hráze H5-2, pak budou opevněny záhozem z LK a patkou z LK s vyplněním meziprostoru a koruny hrází zeminou z Bílovky (hráz H1), která je deponována na pozemku č. parc.: 2181/28, a čistým sedimentem (hráz H5-1 a H5-2), který bude získán vytěžením z rybníků po úplném odvodnění. Na opravu hrází bude využito cca  8.500 m3 zeminy z Bílovky uložené na pozemku č. prac.: 2181/28 a o cca 8.950 m3 čistého sedimentu. Zemina z akce Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří bude přednostně použita v místech, kde je absence tělesa hráze. Vytěžený odvodněný dnový sediment z rybničních kotlin bez kořenových systémů orobinců je vhodný pro násypy zhutněné výše popsaných konstrukcí zemních hrází a také litorálního pásma, které bude upraveno nebo nově doplněno. Ohrázování rybníka bude zřízeno za účelem pojezdu v rámci následných provádění udržovacích prací. Náletové dřeviny, keře a stromy zde se vyskytující, budou vykáceny včetně odstranění jejich pařezů.

- Dále se jedná o opravu manipulačních objektů na nátoku do rybniční soustavy Bažantula a také o vypouštěcí objekt z této soustavy rybníků. Jedná se o opravu stávajících požeráků – hradících zařízení, rámů provizorního hrazení, dluží a s tímto spojených nutných konstrukcí ze železobetonu. Požerák v rybníku Kozák bude nahrazen novým prefabrikovaným.

- Jedná se také o opravu povrchů příjezdových komunikací na stanovenou kótu. Tyto komunikace jsou v závislosti na dlouhodobě neprováděné údržbě poškozeny.

- Součástí stavebních prací bude také odtěžení části ostrovů v rybnících Malý Okluk a Bažantula. Niveleta ostrovů bude snížena na úroveň předepsanou projektem. Současně bude upraveno vysvahování břehů zbylé části ostrova za účelem dostupnosti vodního ptactva a obojživelníků a bude provedena montáž haťových rohoží cca na 1/5 délky násypů vysvahovaných břehů ostrova – ostrov v rybníku Bažantula. Haťové rohože nesmí být zhotoveny z vrbových kulatin.

- Při odtěžování dnových sedimentů budou také zřízena litorální pásma v rybníce Malý Okluk, Velký Okluk a Bažantula. Tyto dnové sedimenty budou částečně přesunuty k břehům rybníka, aby hloubka vody v této části dosahovala maximálně 300 – 600mm. Litorální pásma budou vysvahována směrem do rybniční kotliny. Vysvahování bude v poměru 1:6 až 1:10, ale délky budou proměnlivé v závislosti na délce vytvořeného litorálního pásma, kde upřesnění plochy tohoto litorálního pásma bude provedeno na stavbě dle dispozic zástupce AOPK ČR - RP SCHKO Poodří a na základě získaného objemu vytěžených dnových sedimentů, kde tyto budou prvořadě ukládány do násypů zhutněných na 96% PS hrází rybniční soustavy.

a.4) Bezbariérové užívání stavby

Celá stavba je řešena jako trvalá vodní plocha (rybniční soustava v PR Bažantula), kde příjezdy k manipulačním objektům jsou řešeny po opravených respektive stávajících hrázích a hrázových komunikacích. Vzhledem k tomu, že se vyskytujeme v přírodní rezervaci, je nutný souhlas AOPK ČR – RP SCHKO Poodří o vstup do této rezervace. Nic méně dostupnost celé rezervace je řešena po korunách stávajících a opravených hrází v místech, kde jsou řešeny hrázové komunikace. Tyto jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, ale nejsou zde řešeny veškeré bezbariérové prvky jako u pozemních komunikací v rámci úplného znění vyhlášky č.  398/2009 Sb. jelikož to daná situace a záměr investora nevyžaduje a to z důvodu navržených a použitých materiálů pro provedení nutné opravy a také, a to především, z lokalizace v PR.

## a.5) Provozní řešení, konstrukční a stavebně technické řešení

a.5.1) Přípravné práce

Před podáním nabídkového rozpočtu ze strany možného dodavatele bude provedena prohlídka stavby tak, aby byly veškeré navržené práce řádně finančně ohodnoceny v jednotkových cenách jednotlivých položek stavebních prací, které jsou součástí poptávkového soupisu prací a dodávek – výkazu výměr respektive kontrolního rozpočtu stavby především po straně manipulace s dřevní hmotou určenou ke kácení především v rybniční soustavě na hrázích a na ostrovech, ale také s ohledem na všechny navržené stavební práce.

Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací vyzván zástupce AOPK ČR, RP SCHKO Poodří ve Studénce k provedení prohlídky stavby, staveniště a ostatních manipulačních ploch. Především se jedná o prvotní práce, které spočívají v odstranění stromů a keřů z místa stavby a dočasných mezideponií, vlastního příjezdu na staveniště a veškerých navržených stavebních prací za účelem upřesnění dopravních a zásobovacích tras, upřesnění rozsahu a polohy zařízení staveniště, dočasných mezideponií a zajištěných příjezdů k jednotlivým úsekům stavby v rámci vydaných povolení, vyjímek a souhlasů s navrženými stavebními pracemi v přírodní rezervaci Bažantula a také v rámci celého rozsahu staveniště a zařízení staveniště, především v zajištění přístupu do jednotlivých rybničních kotlin a do míst deponování sedimentů vyhovujících budoucímu dodavateli stavebních prací.

Veškeré přípravné práce po provedené obchůzce dané lokality dále spočívají v umístění dopravního značení provizorního, v zajištění potřebných záborů ploch určených pro skládkování stavebního materiálu a strojů dle denní stavební rozpracovanosti a také v zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby.

Dále se jedná o odstranění náletových křovin a stromů. Jde především o stromy dub, akát, jasan, javor, lípa, vrba, olše, habr, javor babyka, třešeň. Přesný výpis stromů určených pro kácení je proveden v příloze PD. Současně s tímto budou odstraněny i pařezy a bude proveden zásyp jam po pařezech vhodnou zeminou, která bude použita z odvodněných dnových sedimentů popřípadě z deponované zeminy z Bílovky. Pařezy budou částečně uloženy do vytvořených náběhů obou odtěžovaných ostrovů v rybníce Malý Okluk a Bažantula a pařezy, které nebudou využity na místě jako stavební materiál pro vytvoření funkčních částí zemních prací PR Bažantula budou uloženy do ÚSES na parcele č.: 2902 pro posílení funkce lokálního biokoridoru v k. ú. Velké Albrechtice. Pařezy, které nebudou bránit výstavbě a nebudou situovány v těsnících prvcích hráze nebo ty, které nebudou narušovat stabilitu a funkčnost budoucích homogenních hrází budou na místě ponechány jako součást krajinotvorných prvků PR Bažantula (na základě požadavků zástupce investora). Ostatní pařezy, které nebudou využity v místě stavby nebo, které nebudou uloženy do ÚSES, budou štěpkovány. Dále budou vykáceny také křoviny do průměru kmene 100mm včetně odstranění jejich kořenů. Ty budou likvidovány dle dispozic dodavatele stavebních prací (štěpkování) a nepatrná část – po dohodě se zástupcem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří – budou uloženy v ÚSES na pozemku č. parc.: 2902 v k. ú. Velké Albrechtice.

Veškeré stromy určené pro kácení jsou nyní označeny pověřeným pracovníkem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří. Bude ovšem se zástupci investora a dodavatel stavebních prací provedena obchůzka staveniště, kde tyto stromy budou ještě upřesněny. Kácení stromů a keřů je součástí PD. Tyto stromy budou pokáceny a odvezeny na mezideponii, kde budou rozděleny na hmotu určenou pro štěpkování a na samostatné hráně kmenů a větví, které budou na základě samostatné smlouvy mezi investorem a potencionálním zákazníkem o likvidaci této zeleně prodány.

Po provedení odstranění křovin, stromů a pařezů a zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby bude provedeno vytýčení stavby a budou zahájeny stavební práce.

a.5.2) Provádění stavby

Jedná se o jednoduché byť rozsáhlé stavební práce v přírodní rezervaci Bažantula. Tyto práce budou prováděny při úplné srážce vody – při vypuštěných rybnících – a to převážně v zimních měsících z důvodů dostupnosti mechanizace pro úplné provedení navržených stavebních prací v závislosti na druhu prováděných stavebních prací a hlavně mimo deštivé období.

Jde tedy o jednoduchou stavbu bez zvláštních podmínek na provádění stavby a na organizaci na staveništi. Veškeré mechanizmy musí být umístěny mimo rybniční kotliny vždy mimo pracovní dobu, musí být opatřeny ekologickými náplněmi, jelikož se jedná o práci ve vodních tocích (rybnících) a práce musí být prováděny mimo deštivé období zvláště pak při provádění odstranění dnových sedimentů a provádění odvodňovacích příkopů. Odstranění dnových sedimentů bude provedeno po jejich odvodnění odvodňovacími příkopy. Veškeré práce budou prováděny odbornou firmou s logickou návazností navržených stavebních prací.

a.5.3) SO 01 - Oprava ohrázování rybníků

a.5.3.1) Hráz H1

Jde o opravu ohrázování rybníků a současně s tímto o obnovení hrázové cesty nasazené na korunu hráze rybniční kotliny rybníků PR. Jde tedy o zemní homogenní hráz, která bude provedena ze zemního materiálu vhodného pro vybudování homogenních hrází. Tento materiál bude použit z dočasně deponované zeminy z Bílovky a také z dnových odvodněných sedimentů z rybníků.

Konstrukce hráze bude provedena následujícím způsobem. Před provedením vlastních násypů zemní hráze bude z trasy navržené zemní hráze vytěžena veškerá dřevní hmota, která brání výstavbě a provedení sypaných homogenních hrází. Dále se odtěží 100mm povrchu stávající hráze s kořenovým systémem travních náletů, kde tato zemina bude použita na přísypy a vytvoření litorálních pásem mimo vlastní homogenní konstrukce hrází. Po provedení těchto prací budou provedeny násypy homogenních hrází ze vhodných materiálů a to na požadovanou úroveň opravné hráze popřípadě doplněné hráze po kótu pojezdné nivelety koruny hráze. Jedná se především o zeminu z revitalizace Bílovky a také o vytěžený odvodněný dnový sediment z rybničních kotlin bez kořenových systémů orobinců, který je vhodný pro násypy zhutněné výše popsaných konstrukcí zemních hrází. Násypy budou prováděny postupně po vrstvách, které bude možno zhutnit – násypy zhutněné na 96% PS. Předpokládá se s ukládáním materiálu po vrstvách o tl. 400 – 600mm tak, aby bylo zajištěno řádné zhutnění na výše popsanou hodnotu. Požadovaná úroveň koruny hráze po ohumusování, které bude provedeno na koruně hráze, vzdušném a návodním líci mimo opevnění z LK, bude na kótě předepsané podélným profilem. Šířka koruny hráze bude 3,50m pro pohodlný průjezd techniky k provádění následných udržovacích prací – traktorů a jiných drobných mechanizmů. Sklon svahů vzdušného líce je 1:1,5, návodního líce hráze je 1:3,0, kde ohumusování bude navazovat na zához z LK do 200kg s proštěrkováním, kde tento zához navazuje na patku z LK do 200kg bez proštěrkování. Patka bude nasazená respektive částečně zapuštěná do odtěženého dna tak, aby byla zafixována a nedošlo k porušení hráze – dle pracovních příčných řezů respektive dle vzorových příčných řezů do dna rybniční kotliny a bude rozměrů 900 x 400mm – výška. Viditelné plochy záhozu, který bude v jeho horní hraně tl. 200mm, budou upraveny. Ohumusování pak bude opatřeno osetím luční travní směsí po celém obvodu řezu. Jedná se o luční směs s využitím travin české provenience (s ohledem na stanovištní podmínky). V případě, že materiál bude plně vhodný pro provedení osetí luční travní směsí, budou násypy provedeny do definitivního tvaru tělesa hráze.

V místech napojení příčných dělících hrází rybniční soustavy bude provedeno nájezdovými rampami, které budou zřízeny v podélném směru rampy ve sklonu 1:8 (max. 1:10), a které budou opatřeny vrstvou prohliněného štěrku o tloušťce vrstvy 150mm fr. 32-63mm, kde i tyto plochy budou po dokončení těchto prací osety luční travní směsí. Jedná se o nájezd na hráz rybníku Velký Okluk – Bažantula a Bažantula – Kozák.

a.5.3.2) Hráz H2

Jedná se o opravu hrázové cesty, která je v majetku investora. Oprava bude spočívat v doplnění konstrukčních vrstev hráze na původní a projektem stanovenou úroveň. Jedná se o doplnění a opravu nivelety komunikace na kótu 228,70 m n. m.

Oprava spočívá v odstranění stávající štěrkové vrstvy komunikace v navržené šířce tak, aby opravená niveleta komunikace byla na kótě 228,70 m n. m. v celkové šířce 3,00m. Po odstranění této vrstvy bude provedena úprava pláně v zářezech se zhutněním a následně provedeny násypy konstrukčních vrstev hráze se zhutněním na 96% PS. Předpokládá se s ukládáním materiálu po vrstvách o tl. 400 – 600mm tak, aby bylo zajištěno řádné zhutnění na výše popsanou hodnotu. Jedná se o doplnění zeminy z revitalizace Bílovky a položení konstrukční vrstvy z kameniva drceného fr. 32-63mm se zahliněním na úroveň 228,70m n. m. po zhutnění, na šířku 3,00m. Po dokončení těchto prací bude zbytek hráze a návodní a vzdušný svah ohumusován a oset luční travní směsí. V případě, že materiál bude plně vhodný pro provedení osetí travní směsí, budou násypy provedeny do definitivního tvaru tělesa hráze.

Tato oprava bude navazovat na další hráz, která bude opravena pouze násypem zeminy. Jedná se o hráz Kozáku. Na konci úpravy této cesty bude zřízena nájezdová rampa ve sklonu 1:8 (max. 1:10) na konci této hrázové cesty navazující dále na cestu vedoucí k lokalitě Dvořisko.

a.5.3.3) Hráz H3

Tato oprava bude spočívat v zemních násypech zeminou získanou z revitalizace Bílovky a po jejím vyčerpání také materiálem získaným při odstranění dnových sedimentů bez kořenových systémů orobinců a to v požadovaném rozsahu - násypy zhutněné na 96% PS. Předpokládá se s ukládáním materiálu po vrstvách o tl. 400 – 600mm tak, aby bylo zajištěno řádné zhutnění na výše popsanou hodnotu. Jedná se o vybudování této hráze o šířce v koruně 3,00m, kde vzdušný líc bude upraven do sklonu 1:2,0 (v místech kolizních se vzrostlým stromovým doprovodem 1:1,5) a návodní líc bude zřízen násypem do sklonu 1:5,0, který bude navazovat na litorální pásmo se sklonem od 1:6 do 1:10. Koruna hráze bude po zhutnění zřízena na kótě 228,70m n. m. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zeminu vhodnou pro tyto účely – účel vybudování homogenních hrází, bude horní líc po svém obvodu v řezu opatřen osetím luční travní směsí s využitím travin české provenience s ohledem na stanovištní podmínky. V místě u výpusti rybníku Kozák bude koruna hráze zúžena dle pracovního příčného řezu. V případě, že materiál bude plně vhodný pro provedení osetí travní směsí, budou násypy provedeny do definitivního tvaru tělesa hráze.

a.5.3.4) Hráz H4

Jedná se o totožnou konstrukci opravy hráze jako hráz H2. Stávající hráz je opatřena horní pojezdovou vrstvou z kameniva drceného fr. 32-63mm, který je prohliněný. Tato konstrukce bude odtěžena v mocnosti celé své vrstvy uloženého kameniva, která se předpokládá cca 150mm. Po odtěžení bude pláň zhutněna. Po zhutnění se provedou násypy zemním materiálem na požadovanou míru zhutnění a požadovanou kótu – dle PP, PF - s uloženou horní konstrukční vrstvou, která je z kameniva drceného fr. 32-63mm v tl. 150mm se zahliněním. Šířka této koruny po opravě bude 3,00m. Navázání na stávající terén v příčném směru bude provedeno zemním násypem ze vhodné zeminy z Bílovky nebo z vhodného vytěženého materiálu ze dna rybničních kotlin (dnovým sedimentem bez kořenových systémů orobinců), kde tento sklon bude ze strany od PR 1:3,0 a z okolí (vnější část PR) nejméně 1:1,5 a bude opatřeno osetím luční travní směsí. Předpokládá se s ukládáním materiálu po vrstvách o max. tl. 400 – 600mm tak, aby bylo zajištěno řádné zhutnění na hodnotu 96% PS. Navázání upravené komunikace na stávající (opravená koruna hráze navazující na stávající korunu hráze) bude provedeno nájezdovou rampou ve sklonu 1:8 (max. 1:10). V případě, že materiál bude plně vhodný pro provedení osetí luční travní směsí, budou násypy provedeny do definitivního tvaru tělesa hráze. Veškerý vytěžený materiál z povrchu hráze se štěrkem bude použit pro násypy zhutněné litorálního pásma, kde toto kamenivo, které je zastoupeno v malém procentu, bude tvořit nosnou kostru těchto násypů. Platí pro všechny tyto demontované povrchy komunikací, které budou obsahovat tyto štěrkové příměsy.

a.5.3.5) Hráz H5-1, H5-2, H5-3

Jde o opravu ohrázování a současně hrázové cesty nasazené na korunu hráze rybniční kotliny rybníků PR. Jedná se o zemní hráz, která bude provedena ze zemního materiálu vhodného pro vybudování sypaných hrází. Tato zemina bude použita v případě drobných přebytků primárně z Bílovky, po vyčerpání z dnových sedimentů bez kořenových systémů orobinců. Jedná se vždy u všech násypů všech hrází o násypy zhutněné na 96% PS.

Konstrukce hráze bude provedena následujícím způsobem. Před provedením vlastních násypů zemní hráze bude z trasy navržené zemní hráze vytěžena veškerá dřevní hmota, která brání výstavbě a provedení sypaných homogenních hrází. Dále se odtěží 100mm povrchu stávající hráze s kořenovým systémem travních náletů a kořenů, kde tato zemina bude použita na přísypy návodních ploch hrází mimo vlastní homogenní konstrukce hrází – vytvoření litorálního pásma. Případné přebytky budou uloženy do vybudování litorálního pásma. Po provedení těchto prací budou provedeny násypy homogenních hrází ze vhodných materiálů a to na požadovanou úroveň opravné hráze popřípadě doplněné hráze po kótu pojezdné nivelety koruny hráze. Jedná se o vytěžený odvodněný dnový sediment z rybničních kotlin bez kořenových systémů orobinců, který je vhodný pro násypy zhutněné výše popsaných konstrukcí zemních hrází.  Násypy budou prováděny postupně po vrstvách, které bude možno zhutnit – násypy zhutněné na 96% PS. Založení paty hráze se provede – u všech násypů hrází - na vhodný terén rybniční kotliny tak, aby nedocházelo k jejich následnému prosedání – platí pro všechny násypy hrází. Jde tedy o založení této paty svahů v místech odtěžených dnových sedimentů na nově vzniklou základovou spáru těchto násypů – na budoucí dno rybniční kotliny.

Líce hráze budou ve sklonu 1:2,0, kde zemní násypy budou navazovat na zához z LK do 200kg s proštěrkováním, kde tento zához navazuje na patku z LK do 200kg bez proštěrkování. Patka bude nasazená a částečně zapuštěná na dno rybniční kotliny a bude rozměrů 900 x 400mm – výška. Na toto opevnění bude proveden přísyp vytěženými dnovými sedimenty a to po úpravě horní hrany násypu na sklon 1:3,0. Následně bude provedeno ohumusování. Opevnění z LK je provedeno pouze ve vybraných  místech – vyplývá z předchozích stupňů PD. Jedná se o částečnou úpravu hráze mezi Malým Oklukem, Velkým Oklukem, Bažantulou a Kozákem jen v určitých úsecích těchto hrází. Zbylá část hrází bude pouze upravena do projektem stanovené nivelety s vyrovnáním koruny hráze do projektem navržené šířky. V těchto úsecích bude provedeno doplnění a oprava nivelety hráze pouze zemními násypy se zhutněním na 96% PS s osetím luční travní směsí s využitím travin české provenience s ohledem na stanovištní podmínky.

Požadovaná úroveň koruny hráze po ohumusování, bude na kótě, která je stanovena v podélných profilech a pracovních příčných řezech jednotlivých hrází. Šířka koruny hráze bude 3,00m pro pohodlný průjezd udržovací techniky – traktorů popřípadě malých NA a mocnost ohumusování bude 150mm.  V případě, že materiál bude plně vhodný pro provedení osetí travní směsí, budou násypy provedeny do definitivního tvaru tělesa hráze. Ohumusování pak bude opatřeno osetím luční travní směsí po celém obvodu řezu.

Obecné informace pro provádění oprav všech hrází:

Pro provedení násypů zemních hrází se zhutněním na 96% PS bude nejprve použito zeminy z revitalizace Bílovky a následně bude použit odvodněný dnový sediment z daných rybníků bez příměsí kořenových systémů orobinců. Zemina z revitalizace Bílovky bude především použita k násypům hrází H1, H2 a H3. V případě přebytků pro hráz H4. Po vyčerpání zeminy z Bílovky bude pro všechny ostatní konstrukce zemních násypů hrází použito odvodněných dnových sedimentů bez příměsí kořenových systémů orobinců.

Sklony jednotlivých hrází jsou patrny z textu, ale především z pracovních příčných řezů.

Ukládání zemních materiálů bude prováděno po vrstvách o mocnosti 400 – 600mm (dle rozvahy dodavatele), který zaručí zhutnění na 96% PS. Toto platí pro všechny násypy zhutněné včetně úpravy litorálního pásma ve všech rybnících, kde toto litorální pásmo má být zřízeno.

a.5.4) SO 02 – Odtěžení dnových sedimentů

a.5.4.1) Dnové sedimenty – Malý Okluk

Veškeré práce spočívají v odtěžení dnových sedimentů z tohoto rybníku. Tyto sedimenty budou odtěženy v mocnosti cca 300 až 450mm ze dna rybniční kotliny tak, aby bylo zaručeno úplné odvodnění rybníku při dalším následném napuštění a opětovném vypuštění a to pomocí rybniční stoky, která bude zachována v daném směru. Výšková úprava rybniční stoky může být provedena a to pouze po ověřeném měření nivelety nápustných a výpustných potrubí manipulačních objektů rybníku. Ověření těchto nivelet bude uskutečněno před zahájením stavebních prací a následně na této skutečnosti bude provedeno odtěžení v požadované nebo možné mocnosti dnových nánosů. Dnové sedimenty budou přihrnuty ke svahům dělících hrází rybniční soustavy, určitá část bude použita k násypům homogenních hrází a zbylá část bude odvezena na pozemky zemědělské půdy, kde bude uložena v mocnosti maximálně 100mm na celkové ploše odpovídající výměrám těchto pozemků. Přihrnutí sedimentu bude provedeno k patě hráze respektive hrází tak, aby bylo možno tuto zeminu v případě potřeby ještě dodatečně odvodnit a především zajistit potřebnou manipulaci s tímto materiálem a to nakládáním na dopravní prostředky popřípadě přímým uložením do násypů zhutněných. Uložení je umožněno vydaným souhlasem s uživatelem a majitelem pozemků a dále na základě vydaného souhlasu na základě provedených laboratorních zkoušek rozborů půd. Souhlas s uložením dnových nánosů na zemědělskou půdu. Materiál určený na odvoz na zemědělské pozemky bude odvezena dodatečně po provedení veškerých násypů potřebných pro opravu hrází a po provedení obnovy částí litorálních pásem z dnových sedimentů.

Dnové sedimenty uložené na tyto pozemky budou rozprostřeny na vrstvu do 100mm a po dokončení přesunů výkopků bude tato vrstva opatřena vápenným posypem a bude provedeno hloubkové kypření a orba. Vápenný posyp bude proveden mletým vápencem, kde uživatel pozemků požaduje vápnění v hodnotě 3500kg /1ha.  Veškeré ukládání veškerých dnových sedimentů na zemědělské pozemky bude provedeno zásadně v součinnosti s uživatelem zemědělské půdy. Přesná poloha pozemků je patrna z mapového podkladu, který je součástí této PD. Ukládání bude upřesněno na místě s výše zmíněnými dotčenými včetně zástupce AOPK ČR – RP SCHKO Poodří.

Práce především spojené s odtěžením dnových sedimentů a provádění odvodňovacích příkopů, ale i s navazujícími pracemi musí být prováděny mimo deštivé období. Odstranění dnových sedimentů bude provedeno po jejich odvodnění odvodňovacími příkopy. Sedimenty, které budou přihrnuty k dělícím hrázím, budou použity tehdy, budou-li řádně odvodněny. Použití se týká násypů zhutněných a také násypů s uložením na zemědělské půdě a následnou orbou (rekultivací).

a.5.4.2) Dnové sedimenty – Velký Okluk

Před provedením zemních prací na odtěžení dnových sedimentů z tohoto rybníku, bude pokosen porost orobince v místech s prováděním odtěžení dnových sedimentů i v místech stávajícího litorálního pásma. Pokosení se provede ve vypuštěném rybníku a pokosená hmota se převeze k dalšímu zpracování. Dnové sedimenty bez příměsí orobinců z rybníku budou uloženy na místě stavby a to při hrázích rybníku a dále bude zřízeno litorální pásmo vedle stávajícího, které bude také opraveno respektive vybudováno. Jedná se o vytěžení dnových sedimentů a přesunu těchto materiálů do míst budoucího celistvého litorálního pásma. Litorální pásmo bude zřízeno u severní hráze.  Mocnost bude proměnlivá. Maximální výška sloupce vody v tomto litorálním pásmu bude po dokončení stavebních prací pozvolně klesající směrem do rybniční kotliny a to od hloubky 300mm do hloubky 600mm. Veškerý materiál se bude ukládat se zhutněním v míře maximálně možné (jedná se o litorální pásma – platí pro všechna litorální pásma)

Tyto sedimenty budou odtěženy v mocnosti cca 300 až 450mm ze dna rybniční kotliny tak, aby bylo zaručeno úplné odvodnění rybníku při dalším následném napuštění a opětovném vypuštění a to pomocí rybniční stoky, která bude zachována v daném směru. Výšková úprava rybniční stoky může být provedena a to pouze po ověřeném měření nivelety nápustných a výpustných potrubí manipulačních objektů rybníku a výškového uspořádání rybniční stoky. Ověření těchto nivelet bude uskutečněno před zahájením stavebních prací a následně na této skutečnosti bude provedeno odtěžení dnových sedimentů v požadovaném rozsahu. Odstranění dnových sedimentů musí být provedeno s největší péčí na separaci dnových sedimentů s orobincem, které budou po odvodnění odvezeny na zemědělské pozemky, kde budou zapraveny do půdy a separaci čistého dnového sedimentu, který bude prioritně využíván pro násypy zhutněné hrází rybníků (po vyčerpání zeminy z Bílovky) a následně pro opravu a vybudování litorálního pásma a také pro odvoz na zemědělské pozemky.

a.5.4.3) Dnové sedimenty – Bažantula

Před provedením zemních prací na odtěžení dnových sedimentů z tohoto rybníku, bude pokosen porost orobince stávajícího litorálního pásma. Pokosení se provede ve vypuštěném rybníku a pokosená hmota se převeze k dalšímu zpracování.

Dnové sedimenty bez příměsí orobinců z rybníku Bažantula budou uloženy na místě stavby a to při hrázích rybníku a dále bude zřízeno litorální pásmo vedle stávajícího, které bude také opraveno. Jedná se o vytěžení dnových sedimentů a přesunu těchto materiálů do míst budoucího celistvého litorálního pásma. Litorální pásmo bude zřízeno u severní hráze. Mocnost bude proměnlivá. Maximální výška sloupce vody v tomto litorálním pásmu bude po dokončení stavebních prací pozvolně klesající směrem do rybniční kotliny a to od hloubky 300mm do hloubky 600mm. Zemina, která nebude využita z těchto sedimentů v rybníku Velký Okluk bude přesunuta do rybníku Bažantula za účelem vybudování litorálního pásma. Jedná se o zeminu bez biologického doprovodu - kořenového systému orobinců. Přesný rozsah úprav litorálního pásma bude upřesněn na stavbě zástupcem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

Tyto sedimenty budou odtěženy v mocnosti cca 300 až 450mm ze dna rybniční kotliny tak, aby bylo zaručeno úplné odvodnění rybníku při dalším následném napuštění a opětovném vypuštění a to pomocí rybniční stoky, která bude zachována v daném směru. Výšková úprava rybniční stoky může být provedena a to pouze po ověřeném měření nivelety nápustných a výpustných potrubí manipulačních objektů rybníku a výškového uspořádání rybniční stoky. Ověření těchto nivelet bude uskutečněno před zahájením stavebních prací a následně na této skutečnosti bude provedeno odtěžení dnových nánosů v požadovaném rozsahu.

Odstranění dnových sedimentů musí být provedeno s největší péčí na separaci dnových sedimentů s orobincem, které budou po odvodnění odvezeny na zemědělské pozemky, kde budou zapraveny do půdy a separaci čistého dnového sedimentu, který bude prioritně využíván pro násypy zhutněné hrází rybníků (po vyčerpání zeminy z Bílovky) a následně pro opravu a vybudování litorálního pásma a také pro odvoz na zemědělské pozemky.

a.5.4.4) Dnové sedimenty – Kozák

Před provedením zemních prací na odtěžení dnových sedimentů z tohoto rybníku, bude pokosen značně rozsáhlý porost orobince stejně jako v ostatních rybnících v místech s prováděním odtěžení dnových sedimentů. Jedná se cca o ¾ půdorysné plochy rybníku Kozák, na kterém se bude odtěžení provádět. Pokosení se provede ve vypuštěném rybníku a pokosená hmota se převeze k dalšímu zpracování.

Tyto sedimenty budou odtěženy v mocnosti cca 300 až 450mm ze dna rybniční kotliny tak, aby bylo zaručeno úplné odvodnění rybníku při dalším následném napuštění a opětovném vypuštění a to pomocí rybniční stoky, která bude zachována v daném směru. Výšková úprava rybniční stoky může být provedena a to pouze po ověřeném měření nivelety nápustných a výpustných potrubí manipulačních objektů rybníku a výškového uspořádání rybniční stoky. Ověření těchto nivelet bude uskutečněno před zahájením stavebních prací a následně na této skutečnosti bude provedeno odtěžení dnových nánosů v požadovaném rozsahu.

Odstranění dnových sedimentů musí být provedeno s největší péčí na separaci dnových sedimentů s orobincem, které budou po odvodnění odvezeny na zemědělské pozemky, kde budou zapraveny do půdy a separaci čistého dnového sedimentu, který bude prioritně využíván pro násypy zhutněné hrází rybníků (po vyčerpání zeminy z Bílovky) a následně pro opravu a vybudování litorálního pásma a také pro odvoz na zemědělské pozemky.

Obecné informace pro provádění odstranění dnových sedimentů:

Ve všech rybnících budou odstraněny dnové sedimenty s orobincem (kořenovým systémem) v rozsahu znázorněném v grafické příloze respektive v místech, kde bude docházet k odtěžení dnových sedimentů jako první a následně budou odtěženy zbylé části dnových sedimentů i těch, které jsou čisté a jsou situovány pod sedimenty s orobincem a to proto, aby došlo k vyrovnání a úpravě dna rybníku do požadovaného sklonu vedoucímu k lovišti rybníku respektive k jeho požeráku nebo k odvodňovací stoce rybníku. Veškeré sedimenty s příměsí orobinců – jejich kořenovým systémem – budou od čistých sedimentů separovány už při odstraňování, ale především při jejich následné manipulaci tak, aby nedocházelo k ukládání těchto hmot do konstrukce hrází nebo litorálního pásma.

Sedimenty, které budou těženy, budou ponechány v rybničních kotlinách pro jejich odvodnění odvodňovacími příkopy a na následných vzniklých deponiích u hrází rybníků a po odvodnění budou převezeny na pozemky k tomu určené nebo budou zabudovány do konstrukcí zemních hrází – násypy, ohumusování. Sediment s příměsí organických zbytků orobinců bude uložen v rybníku Velký Okluk – cca 400m3 pouze za předpokladu, že nebude možné sediment s obsahem orobince uložit na ostatních odsouhlasených místech (pozemky AGRO Jesenicko, Obec Bravantice, pozemky Mgr. Jiřího Svobody), část bude použita k vyplnění prohlubní v lokalitě Dvořisko cca 750m3 a zbylá část bude odvezena na pozemky AGRO Jesenicko, popřípadě na zemědělské pozemky v majetku Mgr. Svobody a Obce Bravantice současně s vytlačenými čistými sedimenty, které nebudou využity k provedení udržovacích prací, kde tento sediment bude zapraven do půdy orbou s vápněním a diskováním. Jedná se o celkem o 9.954 m3 (7.704m3 + 2.250 m3) dnových sedimentů s kořenovým systémem orobince a 12.750 m3 čistých dnových sedimentů. 750 m3 čistých dnových sedimentů bude dále použito pro překrytí vrstvy sedimentů s oddenky a to v lokalitě Dvořisko.

Z hlediska agrotechnických lhůt a plánu hospodaření jednotlivých zemědělských subjektů nebo subjektů soukromých – AGRO Jesenicko, Mgr. Jiří Svoboda, Obec Bravantice, se předpokládá uložení dnových sedimentů na ornou půdu v období červenec 2018 až leden 2019.

a.5.5) SO 03 -  Snížení nivelety ostrovů

Práce spočívají v odtěžení části ostrova v rybníku Malý Okluk a Bažantula na kótu předepsanou projektem respektive na místě stavby odsouhlasenou zástupcem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří. Vytěžená zemina bude ukládána po obvodu obou ostrovů samostatně tak, aby bylo do této konstrukce násypů možno zapravit některé pařezy, které budou vyhovovat potřebám CHKO Poodří – po konzultaci se zástupcem AOPK ČR – RP SCHKO Poodří. Sklon svahů násypů bude 1:5,0 směrem do rybniční kotliny.

Před provedením zemních prací budou veškeré dřeviny  - jedná se o náletové keře a stromy – pokáceny. Svahy vytvořené snížením ostrovů budou osety luční travní směsí s využítím travin české provenience pro zaručení stability těchto konstrukcí po dobu napouštění a případné manipulace s hladinou vody po dokončení díla a dále pro zaručení stability násypů nad hladinou stálého nadržení v jednotlivých rybnících. Není provedeno opevnění nových svahů ze záhozu z LK.

V rybníce Bažantula bude 1/5 plochy těchto upravených svahů opatřena haťovými rohožemi. Jedná se o haťové rohože sestavené z kulatiny z tvrdého dřeva – dub, které budou kotveny do těchto násypů pomocí kotevních kůlů o průměru max 100mm. Rohože budou vyrobeny z kulatiny o průměru max. 200mm o rozměrech (š × l) 2000 × 1200mm, kde jednotlivé prvky rohoží budou k sobě staženy kulatinou průměru 20mm. Rohože budou uloženy tak, aby nedocházelo k jejich odplavování. Poloha bude určena zástupcem AOPK ČR – RP SCHKO Poodří. Rohože budou situovány tak, aby jejich půdorysný rozměr nad budoucí hladinou a pod budoucí hladinou stálého nadržení byl v poměru 1:1.

Na velkém ostrově v rybníku Bažantula budou ponechány 2 – 3 vzrostlé stromy podle pokynů pověřeného pracovníka AOPK ČR – RP SCHKO Poodří, na zbývající ploše bude po odstranění křovin provedeno urovnání povrchu na niveletu stanovenou pověřeným pracovníkem AOPK ČR – RP SCHKO Poodří. Pařezy, které nebudou umístěny do násypů, budou přesunuty k hrázím rybníků a budou odvezeny na štěpkování.

a.5.6) SO 04 – Oprava manipulačních objektů

a.5.6.1) Nápustný objekt rybník Velký Bědný – Malý Okluk

Zde se jedná o velmi jednoduchou úpravu nápustného objektu – požeráku. Stávající ocelový poklop bude odstraněn a horní betonová konstrukce bude odbourána výškově o 100mm z důvodů zvětralého a rozpadlého betonu. Na rámy dluží budou navařeny nové, které budou tyto rámy prodlužovat až na úroveň horní hrany požeráku – 229,08 m n. m. Do stávající betonové konstrukce, která bude očištěna tlakovou vodou, budou navrtány kotvy průměru 12mm z betonářské oceli BSt 500, obvod bude obedněn a bude zřízena nová betonová konstrukce na kótu 229,08m n. m. Do rámu hrazení budou vsazeny nové dluže z dubových fošen rozměrů stávajících dluží. Vzhledem k narušenému okolí požeráku bude tento před zahájením betonářských prací stabilizován záhozem z LK do 200kg v míře popsané v grafické příloze PD. Stabilizace bude provedena ve sklonu 1:1,5 směrem do rybníka Velký Bědný tak, aby nebyl zasypán vtok do požeráku. Tato úprava bude provedena v závislosti na daných podmínkách bez narušení stability stávajícího betonového objektu i za plného stavu vody v daném rybníce.

Po dokončení prací bude před zabetonováním objektu do horního líce vložen rám ocelového poklopu, který bude zaměřen na stavbě dle skutečnosti. Úprava tohoto poklopu bude provedena tak, aby poklop byl uzamykatelný.

a.5.6.2) Nápustný objekt rybník příkopa Jezerní – Velký Okluk

Zde se jedná o vybudování nové betonové konstrukce požeráku respektive vtokového objektu se dvěma rámy na osazení dluží a česlí. Tento objekt bude založen v otevřené stavební jámě, která bude před zahájením prací na tomto objektu zajímkována včetně uloženého potrubí pro převedení vody přes tento objekt po dobu jeho provádění včetně neustálého čerpání prosáklé vody do stavební jámy a také vody vzdouvající se na straně návodní provizorní hrázky.

Betonový objekt bude zřízen u čela stávajícího propustku prodloužení části potrubí tohoto propustku do dna respektive do stěny tohoto objektu. Beton bude třídy C 20/25 – XF2. Založení se provede na podkladní beton do obedněného prostoru, kde bude provedeno navázání výztuže objektu včetně osazení rámu dluží a česlí. Po zatvrdnutí betonu budou obedněny stěny objektu včetně vyvázané výztuže a budou tyto zabetonovány. Po dokončení stavebních prací na betonáži objektů bude hrázka včetně potrubí odstraněna a to až po provedení obsypu objektu vhodnou vytěženou zeminou.

Dále se jedná pouze o prodloužení stávajícího potrubí. Potrubí – respektive nápustný objekt tohoto potrubí, je situován v zářezu v hrázi dnešního rybníka. Tato hráz se bude upravovat tak, jak je výše popsáno a z těchto důvodů bude nápustné potrubí prodlouženo cca o 8,60m, kde konec bude vsazen do záhozu z LK, který tak bude tvořit nápustný objekt.

Betonové potrubí stávající bude prodlouženo potrubím PVC KG DN 300, SN 12, které bude obetonováno a bude ukončeno v rybniční kotlině a bude opatřeno patkou a opevněním z LK do 200kg s vyplněním spár úlomky kamene. Jedná se o vybudování bezpečné výpusti tohoto gravitačního potrubí v konstrukci tělesa hráze do upraveného vtoku do rybníku, který bude po celé délce stabilizován dnovým záhozem z LK a opevněním z LK do 200kg.

a.5.6.3) Nápustný objekt Mlýnská příkopa - Bažantula

Zde se jedná o velmi jednoduchou úpravu nápustného objektu – požeráku. Stávající ocelový poklop bude odstraněn a horní betonová konstrukce bude odbourána výškově o 100mm z důvodů zvětralého a rozpadlého betonu. Na rámy dluží budou navařeny nové, které budou tyto rámy prodlužovat až na úroveň 228,90 m n. m. Do stávající betonové konstrukce, která bude očištěna tlakovou vodou budou navrtány kotvy průměru 12mm z betonářské oceli BSt 500, obvod bude obedněn na úroveň 228,90m a bude zřízena nová betonová konstrukce na kótu 228,90m n. m. Do rámu hrazení budou vsazeny nové dluže z dubových fošen rozměrů stávajících dluží

Výpustný objekt tohoto nápustného objektu bude demontována a to vzhledem k nevhodnému umístění z důvodu rozšíření a úpravy hráze rybníku Bažantula. Potrubí nápustného objektu – Beton DN 300 bude upraveno popřípadě prodlouženo a bude vyústěno v opevnění z LK do 200kg s proštěrkováním na kótě totožné s dnešní kótou (stávající niveletou výtoku).

Po dokončení prací bude před zabetonováním objektu do horního líce vložen rám ocelového poklopu, který bude zaměřen na stavbě dle skutečnosti. Úprava tohoto poklopu bude provedena tak, aby poklop byl uzamykatelný.

a.5.6.4) Výpustný objekt Kozák – otevřený recipient

Zde se jedná o velmi jednoduchou úpravu výpustného objektu. Stávající objekt požeráku bude vybourán a novým objektem bude tento nahrazen. Jedná se o kompletní dodávku a montáž prefabrikované konstrukce, kde horní líc objektu bude na kótě  228,90 m n. m.

Závěrečný pas, který je osazen na konci výtokového potrubí v otevřeném odvodňovacím recipientu, bude opraven. Jedná se o sanaci betonových konstrukcí a to přibetonováním betonového výpustného objektu s otvorem pro výtokové potrubí. Objekt bude založen v otevřené stavební jámě, která bude zajímkována pomocí pytlů s pískem, a kde bude prováděno neustálé čerpání prosáklé vody. Objekt bude založen na podkladním betonu, následně bude zabetonován dle předložené PD. S tímto bude provedena také úprava návodního líce ze strany od rybníku a to vysvahováním terénu a opevněním tohoto líce záhozem z LK do 500kg s prolitím betonovou směsí a osazením do betonové desky. Uložení záhozu bude provedeno do betonového lože tl. 150mm.

Jímka z pytlů z pískem bude po dokončení veškerých prací odstraněna. a pod výpustným objektem bude zřízena stabilizace objektu záhozem z LK do 200kg v místech otevřených stavebních jam. Pas bude zhotoven ze ŽB C 25/30 – XF2.

a.5.6.5) Limnigrafické latě

Na všech čtyřech rybnících – na jejich manipulačních popřípadě statických objektech budou umístěny vodočetné latě (oboustranné, s nulou umístěnou na kótě normální provozní hladiny). Tyto budou vyrobeny z kompozitních materiálů a budou umístěny tak, aby byl umožněn odečet hladiny vody z každé strany příchodu k těmto objektům.

Umístění limnigrafických latí:

Malý Okluk – vodočetná lať (oboustranná) bude nakotvena na betonový požerák na výpustný objekt rybníku. ±0,00 na vodočetné lati bude osazena na kótě 228,20 m n. m. = úroveň maximální hladiny vody v rybniční kotlině. Počet latí - 2ks.

Velký Okluk – vodočetná lať bude oboustranná nakotvena na betonový pas výpustného objektu z rybníku Malý Okluk situovaný v rybníce Velký Okluk. Vodočetná lať bude osazena na ocelovém pozinkovaném sloupku nakotveném do horního líce betonového pasu kotevními trny M16/160. ±0,00 na vodočetné lati bude osazena na kótě 227,75 m n. m. = úroveň maximální hladiny vody v rybniční kotlině. Počet latí – 2ks.

Bažantula – vodočetná lať bude oboustranná nakotvena na betonový pas výpustného objektu z rybníku Velký Okluk situovaný v rybníce Bažantula. Vodočetná lať bude osazena na ocelovém pozinkovaném sloupku nakotveném do horního líce betonového pasu kotevními trny M16/160. ±0,00 na vodočetné lati bude osazena na kótě 227,23 m n. m. = úroveň maximální hladiny vody v rybniční kotlině. Počet latí - 2ks

Kozák - vodočetná lať bude oboustranná nakotvena na betonový požerák na výpustný objekt rybníku. ±0,00 na vodočetné lati bude osazena na kótě 227,02 m n. m. = úroveň maximální hladiny vody v rybniční kotlině. Počet latí – 2ks.

Vodočetné latě v rybníce Velký Okluk a Bažantula budou kompozitní, osazeny na U profil, který bude pozinkovaný a bude kotvený na stávající betonové pasy výpustných objektů (Malý Okluk – Velký Okluk a dále Velký Okluk - Bažantula). Tyto latě budou – jako ostatní – jednoduché a budou umístěny vždy po dvou na ukotvené konstrukci.

Konstrukce, na kterých budou tyto latě umístěny, jsou z U profilů nakotvených do příložek (kotevních plechů), které budou natexovány do horního líce konstrukcí nebo budou tyto latě přímo navrtány do betonových konstrukcí požeráků.

a.5.7) SO 05 – Kácení dřevin

Kácení dřevin je provedeno dle svěrkovacích manuálů rybniční soustavy a také lokality Dvořisko. V rybniční soustavě bude provedeno kácení stromů a keřů včetně odstranění pařezů. Pařezy, které nebudou bránit výstavbě a nebo násypům zhutněným budou ponechány na místě. Pařezy budou odstraněny, některé budou převezeny do ÚSES, část pařezů bude uložena do násypů svahů ostrovů a zbylá část bude štěpkována a odvezena dle dispozic dodavatele.

Součástí stavby je také kácení náletových keřů a stromů v lokalitě rybniční soustavy a také v lokalitě Dvořisko. Zhotovitel provede jejich pokácení  v souladu s výčtem kácení uvedeným v PD včetně veškeré manipulace s touto dřevní hmotou. V daném případě je třeba brát zřetel na složitější manipulaci s dřevní hmotou především při její kompletní manipulaci v rybniční soustavě – jedná se o kácení, které bude probíhat ve stísněných podmínkách v omezeném prostoru pro pohyb techniky. Veškeré práce s tímto spojené je třeba, aby uchazeč ohodnotil o tyto skutečnosti v nabídkovém rozpočtu stavby. Jedná se o stromy a keře, které budou vykáceny za účelem provedení udržovacích prací a také stromů a keřů, které budou odstraněny z důvodu zajištění potřebných ploch pro dočasné deponování stavebních materiálů. Veškerá dřevní hmota tedy kmeny a větve do průměru 70mm budou převezeny na deponii vybraným dodavatelem stavebních prací, kde budou dočasně uloženy. Tyto stromy a dřevní hmota budou na deponii investorem nabídnuty k prodeji a postupně odvezeny vybraným kupcem. Zhotovitel stavby toto respektuje a zajistí součinnost při kácení s investorem kupcem. Pozemky určené k mezideponii dřevní hmoty jsou na parcele č.:  2188/1, 2187 a 2189 – pozemky v lokalitě Dvořisko.

Zbytky těžební činnosti (veškeré křoviny a větve o průměru menším jak 70mm) budou zhotovitelem stavby odvezeny na deponie (na místech vhodných pro manipulaci se dřevní hmotou) a následně zlikvidovány (např. štěpkováním) a odvezeny z lokality v souladu s platnou legislativou.

a.5.8) SO 05.1 – Štěpkování a likvidace dřevin

Zbytky těžební činnosti (veškeré křoviny a větve o průměru menším jak 70mm) budou zhotovitelem stavby odvezeny na deponie (na místech vhodných pro manipulaci se dřevní hmotou) a následně zlikvidovány (např štěpkováním) a odvezeny z lokality v souladu s platnou legislativou.

a.5.9) SO 06 – Rekultivace a úprava území, doplňkové konstrukce

a.5.9.1) Oprava příjezdových komunikací

Po dokončení veškerých stavebních konstrukcí popsaných v předešlých bodech bude provedena úprava respektive oprava příjezdových komunikací. Jedná se o komunikace od státní silnice Studénka – Velké Albrechtice. Zde bude provedena rekultivace komunikace dosypáním a vyrovnámím výtluků odtěženým materiálem ze stávajících hrázových cest v PR Bažantula.

Ostatní příjezdové komunikace budou upraveny promíseným kamenivem se zbytkovou zeminou ze stavebních úprav na rybnících v PR Bažantula. Niveleta komunikací bude vyrovnána do původní, včetně vyplnění výtluků zemním materiálem.

a.5.9.2) Úprava mezideponie Dvořisko

Mezideponie na Dvořisku bude upravena rozprostřením ukládaných sedimentů na určených pozemcích po celé ploše těchto pozemků vyjma míst, kde bude zachován porost stromů a keřů o šířce 3000mm, který je situován podél příjezdových komunikací na přání zástupce investora. Sediment s kořenovým systémem orobince bude rozprostřen po ploše Dvořiska pro jeho úplnou rekultivaci po dokončení stavebních prací a bude překryt čistým sedimentem s osetím luční travní směsí – využití travin české provenience (s ohledem na stanovištní podmínky). Nejedná se o ukládání sedimentů, ale o vyrovnání terénu po odstranění stavebních hmot a materiálů tak, aby byly pozemky opětovně navráceny do původní podoby – TTP.

a.5.9.3) Napojení ostatních komunikací

Stávající komunikace, které se napojují na opravené nebo upravené hrázové komunikace, budou vyrovnány v podélném směru tak, aby bylo zabezpečeno jejich napojení ze stávající nivelety a na niveletu opravovaných komunikací hrázových nebo stávajících pomocí vytěžených materiálů ze dna rybníků – čistých sedimentů.

a.5.9.4) Pozemky pro dočasné deponie materiálu

Jedná se především o pozemky č. parc.: 2277 a 2265, které jsou v majetku firmy DENAS. Tyto pozemky budou vráceny do původního stavu a to jen ty části, které budou využity pro deponování zeminy popřípadě pro zřízení zařízení staveniště a parkovacích ploch pracovníků nebo dočasné skládky dřevní hmoty a pod.

Dále se jedná o pozemek č. parc.: 2181/28 a pozemky Dvořiska (2188/1, 2187, 2189). Deponování zeminy a jiných materiálů – na pozemku č. parc.: 2181/28 – bude pravděpodobně liniově přesahovat 12 měsíců, proto probíhá vyřízení dočasného odnětí ze ZPF a na dodatečné přání KÚ MSK také pedologického průzkumu. V případě, že bude stavební materiál uložen déle než je jeden rok, je proto provedeno dočasné odnětí ze ZPF. Jedná se o pozemek vyčleněný k deponování zeminy z Bílovky a dále pro deponování stavebního materiálu potřebného na opravu rybniční soustavy v PR Bažantula. Na pozemku č. parc.: 2181/28 musí zůstat trvale zachován volný pás pro průjezd zemědělských strojů z přilehlé cesty přes tento pozemek k ostatním zemědělským pozemkům. Po dokončení stavebních prací a zrušení mezideponie materiálů a zemin bude trvalý travní porost vyčištěn od zbytků LK. V případě výskytu drobných částic kamenných bude z tohoto pozemku odebrána vrstva drnu na tl. 100m a bude tato nahrazena novou zeminou vhodnou pro výsev luční travní směsi, využití travin české provenience (s ohledem na stanovištní podmínky) pro udržení následné funkce trvalého travního porostu – louky.

Pozemky č. parc.: 2188/1, 2187, 2189 budou vráceny do původního stavu. Jedná se o případné doplnění zeminou v případě prosedání těchto ploch vlivem pojezdu mechanizace a urovnáním nivelety terénu, který je lokálně prosedlý – zde se vyskytují konvexní deprese.

Veškeré pozemky dotčené deponováním zemin a materiálů budou vráceny jejich vlastníkům s obnoveným trvalým travním porostem. Bude postupováno dle Plánu rekultivace území, který je součástí předložené PD.

a.5.9.5) Doplňkové konstrukce

Po dokončení stavebních prací a provedení rekultivace přilehlých ploch a příjezdových komunikací budou do dané lokality do míst určených zástupcem investora umístěny (zabudovány) propagační informativní tabule. Jedná se o zajištění, zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky o velikosti minimálně 300 × 400mm pro projekt dle podmínek Operačního programu Životního prostředí (Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP – www.opzp.cz) a podle pokynů zadavatele.

a.5.9.6) Čištění komunikací

Při přejezdu ze státní silnice Studénka – Velké Albrechtice při ukládání sedimentů na zemědělské pozemky a ukládání pařezů do ÚSES a při přesunech sedimentů na pozemky k tomu určené (Mgr. Jiří Svoboda, Obec Bravantice, AGRO Jesenicko) bude permanentně tato komunikace čištěna stejně, jako všechny ostatní dotčené komunikace při provádění stavebních prací – vodorovné přesuny a vodorovné přemístění sedimentů a ostatních stavebních i nestavebních hmot a materiálů. Současně bude osazeno i dopravní značení informující o probíhajících stavebních pracích a omezení rychlosti v daném úseku komunikace, aby bylo zabráněno případným haváriím – materiálním škodám a újmě na zdraví.

a.5.9.7) Rekultivace orné půdy

Po uložení sedimentů na zemědělské pozemky budou tyto vrstvy opatřeny vápněním, následně bude zeminy rozprostřena na vrstvu do 100mm a bude provedeno hloubkové kypření (diskování) a orba. Na pozemcích, kde se bude ukládat sediment s kořenovým systémem orobince, bude provedeno také diskování (kypření) pozemků proto, aby byl tento sediment, především kořenový systém, rozpojen pro jednodušší zapravení do půdy orbou. Doba ukládání bude konzultována s uživatelem před jejich uložením. Zhotovitel musí respektovat agrotechnické lhůty a musí postupovat dle dohody s hospodařícím subjektem. Předpokládá se ukládání v období od 07/2018 do 01/2019 se všemi agrotechnickými operacemi.

Součástí výkazu výměr je také stavební objekt SO 08 – Náklady nutné k realizaci stavby. V tomto stavebním objektu je také položka zajištění dočasných záborů ploch, zajištění sjezdů na pozemky apod. - viz výkaz výměr.

a.5.10) Výsadba dřevin

Výsadba dřevin bude provedena pouze na střední dělící hrázy mezi rybníky Bažantula a Kozák. Jedná se o výsadbu sazenic stromů, jenž budou umístěny 2,50m od osy navržené koruny hráze a cca 1,50m od břehové čáry. Spon jednotlivých stromů, které budou vysazena ve dvou řadách po levé a pravé straně komunikace, bude v jejich ose 10,0m. Jedná se o tyto sazenice:

| Typ stromu | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Dub letní | 24 |
| Jasan ztepilý | 5 |
| Habr obecný | 2 |
| Olše lepkavá | 5 |
| Jilm vaz | 3 |
| Lípa srdčitá | 5 |

Jedná se o výsadbový materiál původem z Oderské nivy o prostokořenné sazenice o výšce nejméně 1500mm, které budou osazeny ke kůlu se zavětrováním s plochým úvazkem a budou opatřeny plastovým ochranným pletivem do výšky 1000mm. Jednotlivé druhy budou při výsadbě střídány dle dispozic zástupce AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

a.5.11) Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby případná manipulace s nimi byla co nejjednodušší. Jedná se především a jen o pořeráky o manipulaci s dlužemi při zjištění stavu zvyšování hladiny v okolí PR. Ostatní objekty jsou zemní hráze, kde jakákoliv bezpečnost je jasně dána jejich zhotovením a dále permanentně prováděnou údržbou. Plán údržby je věcí následného provozu, který si zajišťuje AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

a.5.12) Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Jedná se o stavbu ve zvláště chráněných územích: Chráněné krajinné oblasti Poodří, Evropsky významné lokalitě Poodří, Ptačí oblasti Poodří a Přírodní rezervaci Bažantula. Zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými podmínkami souhlasů a výjimek, vydaných orgány ochrany přírody a tyto přísně dodržovat – příloha E - této projektové dokumentace. Jedná se například o povinnost chránit vybrané plochy litorálních porostů před poškozením a po dobu stavby je vyznačit signální páskou, zákaz ukládání větví a štěpky na území CHKO Poodří atd.

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a to zejména nesmí být toto negativně ohrožováno mechanizačními prostředky (poškozování přilehlých stromových porostů při provádění zemních prací, úniky pohonných hmot). Stromy budou chráněny před poškozením a nesmí být poškozen ani jejich kořenový systém.

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy místa stavby nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít  ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti   toku musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích.

a.5.13) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana je zajištěna správně provedenými pracemi na výše zmíněném objektu zájmu. Jedná se především o správné založení jednotlivých konstrukcí a následně prováděné údržbě. Ochrana je také zajištěna výsadbou a výsevem travních porostů a v určitých místech také umístěným zajišťovacím pružným opevněním z LK ze strany rybničních kotlin. Ostatní zemní násypy hrází a ostatních konstrukcí jsou provedeny bez tohoto pružného opevnění z důvodů striktních požadavků zástupce investora. V případě průchodu povodně a vnikání vody do rybniční soustavy nad požadovanou kótou nivelety obvodových hrází, které jsou navrženy na kótě 228,70 m n. m., bude tato voda posléze vypuštěna a to na požadované kóty hladin jednotlivých rybníků dle platného manipulačního řádu.

a.5.14) Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Požární ochrana konstrukcí není třeba, jelikož veškeré konstrukce jsou nehořlavé – jedná se o betonové konstrukce a dále konstrukce zemních hrází.

a.5.15) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré stavební materiály budou včetně provedení prací průběžně kontrolovány. U veškerých materiálů bude doložen certifikát jakosti a v případě betonových konstrukcí doloženy veškeré zkoušky pevnosti betonu dle platných zákonů, nařízení a předpisů určujících tato kritéria. Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou, která zaručuje správné a bezchybné provedení všech stavebních prací.

a.5.16) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Jedná se pouze na místě stavby přesném zaměření a vyhotovení včetně osazení a montáže poklopů stávajících manipulačních objektů, které budou opravovány. Jedná se o poklopy požeráků. Rozměry těchto poklopů budou zaměřeny na stavbě dle skutečnosti nebo dle stávajících – jejich rozměry a dimenze, pokud se vyskytují. Jde tedy o výrobu a montáž poklopů, které budou z válcovaných profilů L rovnoramenných osazených do betonových konstrukcí před betonáží včetně funkčních poklopů, které budou vyklápěcí a opatřeny mechanizmy pro jejich možné uzamčení. Jde o běžné postupy při jejich výrobě a montáži a jejich následnou a garantovanou funkčnost.

a.5.17) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

Prohlídky budou prováděny u zakrývaných konstrukcí v rámci povinných kontrol příslušnými technologickými předpisy a normami požadovanými, dále budou prováděny kontrolní měření a zkoušky dle patřičných technologických předpisů a norem.

a.5.18) Výpis použitých norem

ČSN  75 2410 – Malé vodní nádrže

ČSN 73 1208 – Navrhování betonových objektů vodohospodářských děl

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 75 2310 – Sypané hráze

ČSN 73 2030 – Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

ČSN 73 2401 – Navrhování železobetonových konstrukcí

ČSN 73 3050 – Zemní práce

a.5.19) Zaměření stavby po dokončení akce – vyhotovení geometrických plánů

Součástí prací je také zaměření díla po dokončení prací a to všech hrází a objektů dotčených stavbou – opravované manipulační objekty, všechny hráze rybníků, všechny 4 rybníky (Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantka a Kozák – pro zřízení věcných břemen a provedení vkladu do katastru nemovitostí dle platné legislativy popřípadě pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků a to v počtu 6-ti vyhotovení v listinné podobě ověřené příslušným úřadem.

a.5.20) Informační tabule z OPŽP

Součástí prací je také kompletní dodávka a montáž informační tabule z OPŽP, která bude situována v místě odsouhlaseném a schváleném zástupci AOPK ČR – RP SCHKO Poodří. Tvar, rozměr a konstrukce je dána požadavky OPŽP včetně textů, popisů a způsobu grafického zpracování – viz SO 07 – Soupis prací a dodávek – kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr.

a.5.21) Soupis prací a dodávek

Kompletní Soupis prací a dodávek – kontrolní rozpočet stavby a Soupis prací a dodávek – výkaz výměr byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016.

## Břeclav, 05/2017							         Ing. Michal Bartolšic