# Souhrnná technická zpráva

B.1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dokumentace byla zpracována a upravena na základě požadavků investora a platné legislativy pro provedení navržených udržovacích a opravných prací výše zmíněné stavby. Jednalo se především o nakládání s vytlačeným vytěženým zemním materiálem (dnové sedimenty) a o doplnění objemu kácených stromů a keřů.

B.2. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi zpracuje dodavatel stavebních prací před zahájením stavebních prací. Tento plán bude odsouhlasen zástupcem investora.

B.3. Podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Stavba je lokalizována v Chráněné krajinné oblasti Poodří, v Přírodní rezervaci Bažantula, v Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří, což klade zvýšené požadavky na ochranu přírodního prostředí. Podmínky pro činnosti jsou stanoveny ve výjimkách a souhlasech vydaných AOPK ČR – RP SCHKO Poodří.

Dodavatel je povinen se seznámit s podmínkami výjimek a souhlasů vydaných orgánem ochrany přírody pro činnosti ve zvláště chráněných územích CHKO Poodří, PR Bažantula a Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří a tyto podmínky striktně dodržovat.

B.4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu bez zvláštních podmínek na provádění stavby a na organizaci na staveništi. Veškeré mechanizmy musí být umístěny mimo rybniční kotliny vždy mimo pracovní dobu, musí být opatřeny ekologickými náplněmi, jelikož se jedná o práci ve vodních tocích (rybnících) a práce musí být prováděny mimo deštivé období zvláště pak při provádění odstranění sedimentů a provádění odvodňovacích příkopů. Odstranění sedimentů bude provedeno po odvodnění odvodňovacími příkopy.

B.5. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních prací může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem. Jedná se o práci v přírodní rezervaci. Zde budou veškeré práce prováděny dle požadavků a nařízení zástupce AOPK ČR – RP SCHKO Poodří.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy pro práci v CHKO a BOZP a platné normy týkající se stavebních prací. Zaměstnanci prováděcí firmy musí být řádně proškoleni a jsou povinni při práci používat OPP.

B.6. Základní údaje

a) Poloha stavby

Přírodní rezervace Bažantula se nachází v Moravskoslezském kraji cca 1,5km od města Studénka v k. ú. Studénka nad Odrou při okraji nivy řeky Odry v nadmořské výšce cca 227 m n. m. Rezervace je tvořena dolní částí rybniční soustavy ze čtyř rybníků na sebe navazujících oddělujícími se rybničními hrázemi. Dále je území lokalizováno odtokovým příkopem - otevřeným recipientem. Celková plocha rezervace činí tedy cca 36,50ha. Z toho je celkem 34,20ha vodních ploch - rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha). Odvodňovací kanál - otevřený recipient - zabírá plochu 0,70ha. Jedná se o přirozeně eutrofní mělké nivní rybníky s hloubkou vody maximálně 1,30m situované v rybniční kotlině s ohrázováním zemními hrázemi, které jsou vlivem působení erozních vlivů srážkových a povrchových vod značně poškozeny a v určitých místech jsou vytvořeny nátrže – erozní rýhy. Na těchto hrázích se vyskytují značně vzrostlé porosty převážně náletových dřevin - stromy, keře.

b)  Popis stávajícího stavu, charakteristika území

b1.) Úvod

Území je součástí 1. zóny CHKOP, EVL Poodří (CZ0814092), Ptačí oblasti Poodří (CZ0811020) a NRBC Oderská niva a dále je vymezeno v Ramsarské úmluvě jako mokřady mezinárodního významu. Přírodní rezervace byla zřízena nařízením Správy CHKO Poodří č. 1/2009 s účinností od 2.3.2009. V Ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona) je území evidováno pod číslem 5311.

b.2) Charakteristika území

Záměr bude realizován na pozemcích v přírodní rezervaci Bažantula č. parc: 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264.

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o mimořádně hodnotné území s výskytem a rozmnožováním mnoha zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně předmětů ochrany v rámci soustavy NATURA 2000. Předmětem ochrany jsou společenstva vodních rostlin a živočichů, jejichž výčet je proveden v žádosti o povolení ze zákona č. 114/1992 Sb. za účelem realizace záměru „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“.

Předmětem ochrany v rezervaci Bažantula je tedy přírodě blízký a druhově bohatý rybniční systém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných rostlin a živočichů.

S ohledem na předměty ochrany je potřebná také úprava litorální zóny PR. Litorální porosty jsou plošně dostatečné avšak přestárlé a jejich ostrůvkovité uspořádání nevyhovuje náročnějším druhům ptáků.

b.3)  Současná zeleň

Na pozemcích s navrženými udržovacími pracemi budou pokáceny převážně náletové dřeviny - stromy a keře. Jedná se o provedení opravných a údržbových prací v přírodní rezervaci Bažantula na rybnících a jejich příslušenství. Jedná se o stromy - dub, akát, jasan, javor, lípa, vrba, olše, habr, javor babyka, třešeň. Přesný výpis stromů určených pro kácení je proveden v příloze předložené dokumentace.

V rámci celého dotčeného a výše popsaného území budou vykáceny rozsáhlé porosty křovin. Jedná se o údržbové práce v celé lokalitě PR Bažantula v k. ú. Studénka nad Odrou. Rozsah kácení porostů křovin bude upřesněn zástupcem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří a toto kácení bude provedeno pouze v místech prováděných stavebních prací a také v lokalitě Dvořisko.

b.4) Křížení se stávajícími IS

V místech křížení s nadzemními a podzemními IS se při provádění díla musí dbát obecných pokynů a podmínek správců příslušných IS (povinnost oznámení stavebních prací, vytyčení polohy stávajících IS apod.).

V místech prováděných stavebních prací v lokalitě přírodní rezervace Bažantula, se dle dostupných informací žádné podzemní nebo nadzemní sítě IS nevyskytují.	Zjištění průběhu sítí v dané lokalitě nebylo pro vydání sdělení k ohlášenému záměru k provedení sanačních, údržbových a opravných prací na výše zmíněné akci požadováno, a tudíž jejich průběhy nejsou v PD zakresleny.

b.5) Souběh se stávajícími IS

V liniích souběhu s nadzemními a podzemními IS se při provádění díla musí dbát obecných pokynů a podmínek správců příslušných IS (povinnost oznámení stavebních prací, vytyčení polohy stávajících IS apod.).

V místech prováděných stavebních prací v lokalitě přírodní rezervace Bažantula se dle dostupných informací žádné podzemní nebo nadzemní sítě IS nevyskytují.	Zjištění průběhu sítí v dané lokalitě nebylo pro vydání sdělení k ohlášenému záměru k provedení sanačních, údržbových a opravných prací na výše zmíněné akci požadováno, a tudíž jejich průběhy nejsou v PD zakresleny.

b.6) Možnost napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Příjezd na zájmové území je možný po asfaltových, zpevněných a nezpevněných komunikací. Vjezd a setrvání vozidel v CHKO a PR Bažantula mimo silnice a místní komunikace je zajištěno na základě výjimky povolené AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

Stavba je lokalizována v Chráněné krajinné oblasti Poodří, v Přírodní rezervaci Bažantula, v Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří, což klade zvýšené požadavky na ochranu přírodního prostředí. Podmínky pro činnosti jsou stanoveny ve výjimkách a souhlasech vydaných AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

Dodavatel je povinen se seznámit s podmínkami výjimek a souhlasů vydaných orgánem ochrany přírody pro činnosti ve zvláště chráněných územích CHKO Poodří, PR Bažantula a Evropsky významné lokalitě Poodří a Ptačí oblasti Poodří a tyto podmínky striktně dodržovat.

Navržené udržovací práce řeší pouze provedení udržovacích respektive opravných prací na objektu zájmu. Technicky se jedná o zemní práce související s odtěžením dnových sedimentů, opravou hrází rybníků, zřízení opevnění břehů rybniční kotliny záhozem z LK a to pouze v místech určených a odsouhlasených zástupci investora - provedení zpevnění ohrázování, opravu nivelety hrází rybníků, oprava některých manipulačních objektů, kácení a výsadba dřevin a odvoz vytlačené zeminy (sedimentů) na pozemky, kde tato bude trvale uložena – jedná se o uložení zeminy (sedimentů) vytěžené z rybníků s oddenky orobinců a také bez těchto oddenků - na zemědělské půdě s vápněním a zapravením do pozemků orbou a hloubkovým kypřením.

Při provádění prací se počítá s napojením na elektrickou energii. Toto bude provedeno na mobilní agregáty – především se jedná o ruční nářadí a napojení čerpadel při provádění opravných prací na zmíněných objektech. Způsob napojení a manipulace s mobilními generátory je plně věcí vybraného dodavatele stavebních prací.

b.7) Účel stavby

Z hlediska zájmů ochrany přírody se jedná o mimořádně hodnotné území s výskytem a rozmnožováním množství zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, z mnoha hledisek jde o území mezinárodního významu.

Rybníky jsou z technického hlediska dlouhodobě v zanedbaném až havarijním stavu, špatný technický stav vodních děl ohrožuje předměty ochrany, erodované hráze nechrání rybníky ani před běžnými přirozenými povrchovými rozlivy Odry, při nichž pak dochází k dalšímu poškozování hrází i předmětů ochrany – především ornitofauny.

Rybníky jsou po povodních zazemněné, a nevyhovují již předmětům ochrany. Hráze jsou zanedbané, netěsné, místně propadlé, poškozené vývraty vzrostlé vegetace a erozí. Z důvodu nedostatečné šíře hrází není možný příjezd potřebné techniky a není možné provádět nezbytně nutné havarijní opravy.

Opatření je v souladu se schváleným plánem péče o přírodní rezervaci Bažantula.

B.7. Podklady pro projektovou dokumentaci

- Polohopisné a výškopisné zaměření (Výškový systém Bpv, souřadnicový systém 	S - JTSK)

- Zadání rozsahu stavby investorem na základě investičního záměru – 2009

- Původní dokumentace „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ - DPS – rok 2015.

B.8. Členění stavby

Stavba je vzhledem ke svému rozsahu členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Oprava ohrázování rybníků PR Bažantula

SO 02 – Odtěžení dnových nánosů

SO 03 – Snížení nivelety ostrovů

SO 04 – Oprava manipulačních objektů

SO 05 – Kácení dřevin

SO 05.1 Štěpkování a likvidace dřevin

SO 06 – Výsadba dřevin

SO 07 – Rekultivace a úprava území, doplňkové konstrukce

SO 08 – Náklady nutné k realizaci díla

B.9. Základní údaje stavby

Jedná se o provedení udržovacích a opravných prací na rybnících a jejich některých manipulačních částí v přírodní rezervaci Bažantula. Rybniční kotlina bude v rybníku Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantula a Kozák odbahněna – budou odstraněny dnové sedimenty - v půdorysném rozměru popsaném v grafické příloze tak, aby bylo možno tento materiál použít na opravu hrází. Vytěžený sediment s organickou hmotou bude odvezen na zemědělské pozemky užívané společností AGRO Jesenicko a částečně na pozemky pana Mgr. Jiřího Svobody a částečně budou tyto materiály uloženy v objemu do 400m3 v rybníku Velký Okluk a to pouze za předpokladu, že nebude možné sedimenty s obsahem orobince uložit na ostatních odsouhlasených místech (pozemky AGRO Jesenicko, Obec Bravantice, pozemky Mgr. Jiřího Svobody) a také k vyrovnání terénu v lokalitě Dvořisko po provedení vykácení náletových stromů a keřů a pro vyrovnání terénu z důvodu jeho nerovnosti pro nutné provedení udržovacích prací po odstranění dočasných mezideponií stavebních materiálů a umístěné stavební techniky.

Vytlačený čistý sediment a sediment s příměsí orobince bude odvezen na pozemky Mgr. Jiřího Svobody a pozemky v majetku obce Bravantice, kde budou uloženy na zemědělské půdě.

Veškeré sedimenty uložené na zemědělskou půdu – s organickým materiálem, ale i bez něj - budou uloženy v mocnosti do 100mm na původní pláň pozemků, které před ukládáním sedimentů budou opatřeny vrstvou mletého vápence v objemu 3,5 t/ha a následně bude ihned provedeno diskování a orba. V případě pozemků s trvalým travním porostem bude provedena obnova TTP výsevem luční směsí. Zemina z dnových sedimentů bude před vlastním přesunem odvodněna v rybničních kotlinách. Část zeminy (vytěžených dnových sedimentů) bude přihrnuta ke stávajícím dělícím hrázím rybníků a vhodná část bude použita na násypy zhutněné zemních hrází a vytvoření respektive k doplnění litorálního pásma rybníků. Toto přihrnutí bude provedeno v místech, které budou vyhovovat vybranému dodavateli stavebních prací pro jejich odvodnění, nakládání a ostatní manipulace se sedimentem pro jeho další využití a pro veškerou potřebnou manipulaci pro provedení navržených prací.

Určité hráze rybníků pak budou opevněny záhozem z LK a patkou z LK s vyplněním meziprostoru a koruny hrází zeminou, která bude deponována na pozemku č. parc.: 2181/28 na mezideponii, která, pravděpodobně, přesáhne délku jednoho roku – viz vyřizování dočasného odnětí ze ZPF včetně pedologického průzkumu, který si dodatečně vyžádal KÚ MSK. Opevnění z LK jednotlivých hrází je jasně a zřetelně patrno z výkresové části předložené PD. Jedná se o pracovní příčné řezy a o vzorové příčné řezy. Pro konstrukci hrází – pro provedení násypů - bude do těchto míst použita zemina z akce Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří (deponie na pozemku č. parc.: 2181/28) – jedná se především o konstrukci hrází H1, H2 a H3. Ostatní materiál pro doplnění konstrukce hrází bude získána při odbahnění rybníka (odstranění dnových sedimentů) po jejím úplném odvodnění – postup úpravy hrází je uveden v technické zprávě. Jde cca o 8.500 m3 zemního materiálu uloženého na pozemku č. parc.: 2181/28 a o cca 8.950 m3 zeminy (dnových sedimentů) vytěžené z rybníků (po odvodnění). Jedná se o vhodné zeminy pro provedení násypů hrází. Ohrázování rybníka bude zřízeno za účelem pojezdu v rámci další prováděné údržby - náletové dřeviny zde se vyskytující budou vykáceny. Rozsah provedení opevnění ze záhozu z LK je navrženo pouze v těch místech, která jsou patrna z grafické přílohy PD, která vychází z předchozích požadavků investora, kde bylo jejich použití vyhodnoceno projektantem jako nezbytné. Ostatní náspy zemních hrází jsou bez tohoto opevnění. Dále se jedná o opravu manipulačních objektů na nátoku do rybniční soustavy Bažantula a také o vypouštěcí objekt z této soustavy rybníků. Jedná se o opravu hradícího zařízení a stavících mechanizmů - dlužových rámů a dluží a dále o nadbetonování těchto objektů a nebo jejich úplné výměně (požerák v rybníku Kozák).

Jedná se také o opravu povrchů příjezdových komunikací na projektem navrženou a investorem odsouhlasenou určitou úroveň za účelem zabránění přelití povodňové vlny při průtoku pod úrovní hladiny Q50 v řece Odře do přírodní rezervace Bažantula – výška koruny opravených hrází byla odsouhlasena po konzultaci na Správě CHKO Poodří se zástupci investora jako dostatečná a pro účely daného zájmu jako maximální a to na kótě patrné z grafické přílohy PD.

Součástí stavebních prací bude také odtěžení části ostrovů v rybnících Malý Okluk a Bažantula. Niveleta ostrovů bude snížena maximálně na úroveň průměrné nivelety hladiny v daném rybníce + 400mm. Současně bude upraveno vysvahování břehů zbylé části ostrova za účelem dostupnosti vodního ptactva a obojživelníků. Na ostrově v rybníce Bažantula bude provedena montáž haťových rohoží cca na 1/5 obvodu ostrova za účelem zabránění rozplavování vysvahování ostrova v této části. Násypy jsou opětovně provedeny bez stabilizace opevněním ze záhozu z LK a to na přání a dle požadavků zástupců investora.

Při odtěžování dnových sedimentů budou také zřízena litorální pásma v rybníce Malý Okluk, Velký Okluk a Bažantula. Tyto dnové sedimenty budou částečně přesunuty k břehům rybníka, aby hloubka vody v této části dosahovala maximálně 300 – 600mm. Tyto sedimenty budou vysvahovány směrem do rybniční kotliny tak, aby jejich sklon byl 1:6 až 1:10 a aby hranice litorálního pásma byly zřízeny nebo obnoveny dle požadavků zástupce AOPK ČR – RP SCHKO Poodří – sklon bude tudíž v každém místě LP  proměnlivý.

Součástí stavby je také kácení náletových keřů a stromů v lokalitě rybniční soustavy a také v lokalitě Dvořisko. Zhotovitel provede jejich pokácení  v souladu s výčtem kácení uvedeným v PD včetně veškeré manipulace s touto dřevní hmotou. V daném případě je třeba brát zřetel na složitější manipulaci s dřevní hmotou především při její kompletní manipulaci v rybniční soustavě – jedná se o kácení, které bude probíhat ve stísněných podmínkách v omezeném prostoru pro pohyb techniky. Veškeré práce s tímto spojené je třeba, aby uchazeč ohodnotil o tyto skutečnosti v nabídkovém rozpočtu stavby. Jedná se o stromy a keře, které budou vykáceny za účelem provedení udržovacích prací a také stromů a keřů, které budou odstraněny z důvodu zajištění potřebných ploch pro dočasné deponování stavebních materiálů. Veškerá dřevní hmota tedy kmeny a větve budou převezeny na mezideponii vybraným dodavatelem stavebních prací, kde budou dočasně uloženy. Tyto stromy a dřevní hmota budou na deponii investorem nabídnuty k prodeji a postupně odvezeny vybraným kupcem. Zhotovitel stavby toto respektuje a zajistí součinnost při kácení s investorem a kupcem. Pozemky určené k mezideponii dřevní hmoty jsou na parcele č.:  2188/1, 2187 a 2189 – pozemky v lokalitě Dvořisko.

Zbytky těžební činnosti (veškeré křoviny a větve o průměru menším jak 70mm) budou zhotovitelem stavby odvezeny na deponie (na místech vhodných pro manipulaci se dřevní hmotou) a následně zlikvidovány (např. štěpkováním) a odvezeny z lokality v souladu s platnou legislativou.

Před provedením odstraňování dnových sedimentů bude provedeno odstranění orobinců z míst určených pro odtěžování dnových sedimentů. Tyto orobince včetně travního porostu budou pokoseny, naloženy na dopravní prostředky a odvezeny k likvidaci či dalšímu zpracování (např. na biopelety). Celková vlhkost materiálu musí být do 15% objemu bez příměsí kamení, hlíny a jiných materiálů. V případě, že bude vlhkost do stanoveného limitu naměřena přímo po pokosení, budou tyto porosty naloženy na dopravní prostředky a odvezeny ihned ke zpracování. V případě, že tyto porosty budou pokoseny v době, kdy jejich vlhkost bude vyšší, než je stanovená, budou převezeny na místa dočasných deponií, kde budou vysušeny, rozprostřeny do posádů velikostí odpovídajících potřebám balíkování, následně balíkovány a pak naloženy na dopravní prostředky a odvezeny do místa zpracování či likvidace.

B.10. Vazby stavby na okolní výstavbu

Jedná se pouze o opravné a údržbové práce na stávajících objektech a rybnících v přírodní rezervaci Bažantula. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci zmiňovaných pozemků v PR Bažantula z přírodních materiálů – především ze zemních materiálů získaných těžením v rybnících, které plně vyhovují přáním investora a především ctí odsouhlasené a schválené požadavky zástupců investora, které byly několikráte konzultovány a na základě konzultací schváleny. Dále se jedná o použití běžných materiálů pro konstrukce betonových a železobetonových objektů vodních děl.

B.11. Zábor ZPF a LPF

Záměr bude realizován na pozemcích č. parcelní: 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264, 2266, kde některé pozemky jsou vedeny podle katastru nemovitostí jako trvalý travní porost - pozemky č. parc.: 2232, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2264. Na těchto parcelách budou prováděny pouze opravné práce za účelem navrácení nivelety koruny hráze do odsouhlaseného a zástupci investora požadovaného tvaru a nivelety a to ze zemních materiálů - zemina ze dnových sedimentů a hlavně z akce Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří s osetím travní směsí za účelem opevnění této hráze na maximální rychlost proudící vody do 3,0 m/s. Část těchto hrází bude stabilizována (opevněna) záhozem z LK do 200kg. Zbylé části hrází rybníků nebudou tímto záhozem opevněny. Stavba bude tedy realizována na částech pozemků druhu „trvalý travní porost“, avšak stavbou nedojde k nutnosti vynětí pozemků nebo jejich částí se ZPF ani LPF.

Pro zajištění mezideponií je nyní vyřizováno dočasné odnětí ze ZPF na pozemcích č. parc.: 2181/28, 2188/1 a 2189 v k. ú. Studénka nad Odrou. Po dokončení opravných prací na předmětném díle budou pozemky upraveny do původní podoby dle předloženého Plánu rekultivace území, který je přílohou PD.

Dále jsou dotčeny pozemky, na které se bude ukládat vytlačený sediment včetně organické hmoty. Jedná se o pozemky orné půdy a trvalého travního porostu, kde bude následně provedeno zapravení těchto sedimentů do půdy orbou. Tyto pozemky jsou uvedeny níže v tabulce.

Pozemky trvalého uložení sedimentů na zemědělské půdě:

| Parcelní číslo | vlastník | Typ pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 583 | UNIKAUF, s.r.o., č. p. 234, 742 33 Jeseník nad Odrou | Orná půda | 77038 |
| 1943 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 52668 |
| 1950 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 27844 |
| 1902 | Svoboda Jiří Mgr., Vřesinská 128/40, Poruba, 708 00, Ostrava | Orná půda | 224744 |
| 1948 | Obec Bravantice, č. p. 223, 742 81 Bravantice | Trvalý travní porost | 30838 |

Pozemek č. parc.: 583 je situován v k. ú. Hynčice u Vražného, pozemky č. par.: 1943, 1950, 1902 a 1948 jsou situovány v k. ú. Bravantice.

B.12. Požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny

Příslušnými orgány ochrany přírody byly vydány potřebné výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných území a zvláště chráněných živočichů. Rovněž byly vydány souhlasy k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách.

B.13. Lhůta výstavby, provádění stavby

Předpokládaný termín zahájení prací je prosinec roku 2017 a předpokládaný termín ukončení stavebních prací je prosinec roku 2019. Termín dokončení stavebních prací je vázán na získání dotace na tuto akci, kde nejzazší termín bude prosinec roku 2019, ale dokončení rekultivace pozemků dočasných mezideponií je do června roku 2020. Přesný termín ukončení stavebních prací bude upřesněn na základě přidělení finančních prostředků a také v závislosti na odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací mezi zástupcem investora a dodavatelem stavebních prací, který si na základě zkušeností a na základě personálního a strojního vybavení upraví předložený návrh harmonogramu stavebních prací, který je pouze orientační, a který nezohledňuje personálně strojní vybavení dodavatelské firmy a také nezohledňuje vliv počasí na provádění stavebních prací, které musí být prováděny mimo deštivé nebo na srážky bohaté období – viz technologie provádění stavebních prací.

B.14. Harmonogram stavebních prací

Investor obdržel od zpracovatele PD návrh harmonogramu stavebních prací. Tento harmonogram je zpracován na základě požadavků investora pro orientační členění stavebních prací v rámci časové osy průběhu provádění stavebních prací všech stavebních objektů. Harmonogram je ryze empirický a nezohledňuje sebemenší dispozice dodavatele stavebních prací respektive jeho materiálové, strojní a personální vybavení jak po stránce objemové, tak po stránce duševní. Přesný harmonogram stavebních prací bude investorovi předložen dodavatelem stavebních prací před zahájením stavebních prací, kde tento bude odsouhlasen.

B.15. Zkušební provoz

Jedná se o opravu stávajících hrází a některých manipulačních objektů stávající rybniční soustavy. Charakter navržených prováděných oprav nevyžaduje zkušební provoz.

B.16. Doprovodné práce

Po dokončení veškeré stavební činnosti v PR Bažantula, budou veškeré zpevněné a nezpevněné cesty hrázové komunikace opraveny. Oprava bude spočívat v doplnění nivelety těchto komunikací tak, aby vzniklé výmoly byly dosypány a  povrchy komunikací byly sjízdné pro potřeby majitelů, provozovatelů a uživatelů okolních pozemků a zařízení. Povrchy budou opraveny jejich vyrovnáním do požadovaného původního příčného a podélného tvaru. Jedná se o doplnění těchto komunikací čistým sedimentem a částečně kamenivem drceným fr. 32-63mm a případným osetím luční travní směsí.

Současně budou dotčené zemědělské pozemky navráceny do původního stavu a funkce pomocí orby a rekultivace území. Jedná se o pozemky určené pro uložení dnových sedimentů – zemědělské pozemky. Ostatní stavbou dotčené pozemky, zvláště pak pozemky určené pro mezideponování zeminy nebo stavebních materiálů, budou navráceny do původního stavu dle plánu rekultivace území.

B.17. Ozelenění, biologický doprovod

V dané lokalitě bude provedeno kácení náletových křovin a stromů. Lokální výsadba dřevin bude provedena na základě předložené PD. Jedná se o výsadbu těchto dřevin:

| Typ stromu | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Dub letní | 24 |
| Jasan ztepilý | 5 |
| Habr obecný | 2 |
| Olše lepkavá | 5 |
| Jilm vaz | 3 |
| Lípa srdčitá | 5 |

Tyto dřeviny budou vysazeny dle předložené PD a tyto druhy budou střídány. Výsadba bude kontrolována zástupcem AOPK ČR, RP SCHKO Poodří.

B.18. Možnost napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Příjezd na zájmové území je možný po částečně zpevněných a také nezpevněných polních, účelových a místních komunikacích.

Technicky se jedná o jednoduché, ale rozsáhlé udržovací práce na objektech rybníků v přírodní rezervaci Bažantula. Tyto práce budou probíhat za pomocí těžké mechanizace. Napojení na sítě TI se nepředpokládá. Případné požadavky na napojení na elektrickou energii při provádění betonářských prací bude řešeno z mobilních elektroagregátů. Toto napojení je věcí dodavatele stavebních prací.

Voda na staveniště nebude pro potřeby betonářských prací přivážena, jelikož betonové směsi budou připravovány na betonárnách. Potřeba vody pro dělníky bude věcí dodavatele stavebních prací včetně sociálního zařízení.

Jedná se také o odvoz zeminy na zemědělské pozemky, kde tato bude uložena ve vrstvě do 100mm mocnosti a následně zaorána s použitím mletého vápence. Jedná se o dvě lokality. Jedna je v k. ú. Hynčice u Vražného, kde příjezd k tomuto pozemku je navržen Správou silnic Moravskoslezského kraje, střediskem Nový Jičín po komunikacích Studénka, přeložka II/464, Dálnice D47, Makovice, Vražné a následně po komunikacích III. třídy přímo k sjezdu z této komunikace přes stávající silniční propustek na pozemek vedený jako ostatní komunikace, ostatní plocha, který je v majetku obce Vražné – č. parc.: 1778 v k. ú. Vražné u Oder a č. parc.: 596 v k. ú. Hynčice u Vražného. Příjezd je umožněn z komunikace III/0734, která bude udržována neustále v čistém stavu jejím permanentním úklidem ostatně jako ostatní komunikace. Pozemek, na který se bude zemina (vytlačený sediment) ukládat je na pracele č.: 583 v k. ú. Hynčice u Vražného a je v majetku společnosti UNIKAUF, s.r.o.

Dále se jedná o uložení zeminy (vytlačeného dnového sedimentu) na pozemcích pana Mgr. Jiřího Svobody a Obce Bravantice v k. ú. Bravantice na pozemcích č. parc.: 1943, 1950, 1948 a část pozemku 1902. Příjezd na tyto pozemky je po komunikacích polních, místních, účelových a po komunikacích III. třídy přímo na pozemky určené k uložení dnových sedimentů. Veškeré komunikace budou udržovány v čistém stavu jejich permanentním čištěním a úklidem.

B.19. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

Bylo provedeno tachymetrické zaměření území pro účely projektu s výškopisem ve výškovém systému BPV a polohopisném systému S-JTSK.  Vytyčení se provede dle vytyčovacích bodů, které jsou součástí předložené PD. Pro potřeby aktualizace PD bylo provedeno kontrolní měření staveniště. Jednalo se o měření rybničních kotlin pro posouzení stavu dnových sedimentů.

B.20. Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o stavbu ve zvláště chráněných územích: Chráněné krajinné oblasti Poodří, Evropsky významné lokalitě Poodří, Ptačí oblasti Poodří a Přírodní rezervaci Bažantula. Zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými podmínkami souhlasů a výjimek, vydaných orgány ochrany přírody a tyto přísně dodržovat. Jedná se například o povinnost chránit vybrané plochy litorálních porostů před poškozením a po dobu stavby je vyznačit signální páskou, zákaz ukládání větví a štěpků na území CHKO Poodří atd.

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a to zejména nesmí být toto negativně ohrožováno mechanizačními prostředky (poškozování přilehlých stromových porostů při provádění zemních prací, úniky pohonných hmot). Stromy budou chráněny před poškozením a nesmí být poškozen ani jejich kořenový systém.

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy místa stavby nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít  ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti   toku nebo rybníků musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích.

B.21. Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Harmonogram stavebních prací bude předložen investorovi dodavatelem stavebních prací v předstihu před zahájením provádění stavebních prací.

Povinností dodavatele je vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce a to v následujících fázích výstavby:

- geodetické zaměření stavby

- průběžně při provádění zemních prací

- po dokončení kácení náletových stromů a keřů

- před zakrytím veškerých konstrukcí, které nebudou viditelné po dokončení

díla – betonářská výztuž, apod.

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

B.22. Požární bezpečnost

Stavba nevyžaduje opatření k zajištění požární bezpečnosti vlastní ani jiných objektů.

## Břeclav, 05/2017							        Ing. Michal Bartolšic